2012×-××-××发布

2012×-××-××实施

ICS 37.100.01

A 17

中华人民共和国国家标准

GB/T  XXXXX-201X

印后加工一般要求

General specification for postpress

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

（征求意见稿草案）

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发布

- 前    言

本标准是根据国家技术监督局和新闻出版总署2010年下达的国家标准制定的。

本标准为印后加工独立性标准。

本标准由新闻出版总署提出。

本标准由全国印刷标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：烟台裕同印刷包装有限公司、……。

本部分起草人：王彬初、……车良。

本部分于2012年首次发布。

- 前    言

本标准根据GB/T 1.1-2009 给出的规则进行编写。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由新闻出版总署提出。

本标准由全国印刷标准化技术委员会（SAC/TC 170）归口。

本标准起草单位：烟台市裕同印刷包装有限公司、常德金鹏印务有限公司、鹤山雅图仕印刷有限公司、深圳职业技术学院、东莞市星宇高分子材料有限公司、恒昌石油化工有限公司、山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司、上海烟草包装印刷有限公司、中华商务联合印刷（广东）有限公司、西安西正印制有限公司、深圳市裕同印刷股份有限公司、安徽新华印刷股份有限公司。

本标准起草人：王彬初、车良、王淮珠、熊伟光、邓国康、杨爱军、涂天英、贺文琼、徐 军、赖淦荷、何侠、吴宁、孟庆方、罗海平、王凯。

印后加工一般要求

1 范围

本标准规范了印后加工的加工分类、工艺设计要求、材料选用要求、印刷半成品质量要求、印后加工要求、现场管理要求、环境要求及包装、贮存、运输和检验要求。

本标准适用于纸质印刷品印后加工要求，其他类型印刷品的印后加工要求可参照使用。

2  加工分类

2.1  印后加工分为表面整饰类、书刊装订类和包装成型类三种加工类型。

2.2  表面整饰类包括上光、覆膜、复合、烫印、压凹凸等印品表面加工方式。

2.3  书刊装订类包括平装、精装、骑马订装等书册订联加工方式。

2.4  包装成型类包括模切、连接等印品成型加工方式。

3  工艺设计要求

3.1  工艺设计应充分考虑工艺加工的可行性。

3.2  工艺设计应考虑纸张丝缕方向。

3.3  印张设计出血位应≥3mm，使用精度为0.5mm的钢直尺测量。

3.4  书册订口位预留应保证装订后版心居中。

3.5  粘口宽度应适合包装盒粘结强度要求。

3.6  印张版面排列方式应符合印后折页、裁切和成型要求。

3.7  书册订装方式应考虑纸质和书册厚度的差异。

4  材料选用要求

4.1  应充分考虑环保要求。

4.2  应充分考虑加工稳定性对纸张定量、颜色、尺寸、含水量、强度等方面的要求。

4.3  应充分考虑产品对耐折、耐变形、耐脱色、耐酸碱、耐溶剂等方面的要求。

- 5  印刷半成品质量要求

5.1  印品表面应平整、清洁，满足印后加工要求。

5.2  印张墨层基本干燥，以对折印张摩擦后不掉墨为准。

5.3  印张前规和侧规位置应一致，可用直尺从纸堆侧面测量前规线、侧规线是否分别在一条直线上。

5.4  印张上版面标记、彩色控制条、色块、裁切线、出血线、折标等应清晰完备、位置准确。

5.5  印张裁切方正度要求，如图1所示，印张对角线X和Y每100mm长度，其长度差值︱X-Y︱≤0.3mm。可使用校准过的精度为0.1mm的直尺测量验证。

注：长度差值可根据对角线长度进行等比例增加，如印张对角线为1000mm,其差值︱X-Y︱≤3mm。测量工具的精度也可以调整为1mm。

x y

印张方正度示意图=︱X-Y︱

6  印后加工要求

6.1  根据产品设计要求制定加工方案。

6.2  根据加工方案制定各工序质量要求和检查方法。

6.3  根据产品特性和要求确定包装方式。

7  现场管理要求

7.1  设备摆放位置和空间安排应考虑工艺流程和人体工程学的要求。

7.2  应合理设置和明确标示原材料、半成品、成品、残次品的堆放位置和区域。合格品与残次品应分别摆放并标识清楚。半成品和原材料应注意防潮、防晒、防油、防虫、防腐、防寒、防火，不能重压。

7.3  堆放物不应直接触地、靠窗、靠墙、靠热源，不宜过高过宽。

7.4  堆放物应整齐，有注明名称、数量、版次、时间、生产机台、备注等信息的明确标识，采用加垫板或垫纸、用保鲜膜包裹等方法保持堆放物的稳定性。

7.5  堆放物搬运应轻拿轻放，避免碰损，禁止由高处扔下，禁止踩踏。

7.6  应提前将半成品和原材料摆放到与下工序温湿度相同的环境，待其与环境相平衡时再进行生产。

8  环境要求

8.1  生产车间温度宜控制在23℃±7℃，相对湿度宜控制在60%±20%，使用校准后的温湿度计测量。

8.2  生产车间噪音宜控制在90分贝以下，使用分贝仪检测。

8.3  生产车间应通风良好，有必要的通风换气装置。

8.4  生产车间照明应考虑加工需要，宜采用自然光为主，节能型人工光源为辅。

8.5  加工场地应保持整洁。

9  包装、贮存、运输

9.1  包装

9.1.1  根据产品确定包装方式，并有相应标识。

9.1.2  包装纸应结实耐破损，可根据包装需要增加垫纸或护角，打带包装时应松紧适度。

9.1.3  纸箱应有良好的抗压性，规格应符合包装物要求。

9.2  贮存

9.2.1  贮存环境应温湿度适宜，温度0℃～40℃，相对湿度20%～80%。

9.2.2  应保持通风，注意防潮、防晒、防燥热、防油、防蛀、防腐，不得重压。

9.3  运输

9.3.1  运输过程中应轻拿轻放，不允许抛掷、踩踏，避免铲车对货物的碰损。

9.3.2  应注意防雨、防潮、防晒、防腐，不得重压。

9.3.3  产品出入库、贮存、运输应具有可追溯性。

10  检验要求

10.1  测量设备和工具

使用标准测量设备与工具测量数据，测量器具应定期校验、校准。

10.2  检查

采用目视、测量设备与工具、物理方法等，对原材料、印刷半成品、成品、现场管理、环境进行检查。