ICS 37.100.01

A 17

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

精装书籍要求

postpress binding——hard-cover binding

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

（本稿完成日期：2012/06/15）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

- 目  次

前言………………………………………………………………………………………………………………1

1　范围………………………………………………………………………………………………………… 3

2　规范性引用文件…………………………………………………………………………………………… 3

3　术语和定义………………………………………………………………………………………………… 3

4　造型分类…………………………………………………………………………………………………… 5

5　材料要求…………………………………………………………………………………………………… 4

6　过程控制要求……………………………………………………………………………………………… 5

7　成品质量要求……………………………………………………………………………………………… 8

8　检测方法…………………………………………………………………………………………………… 9

9　包装、运输、贮存………………………………………………………………………………………… 10

附录A（规范性附录）  硬质书壳制作计算 ……………………………………………………………… 11

附录B（规范性附录）　精装书籍结构简图 	……………………………………………………………  19

图 1　扒圆的弧度示意图…………………………………………………………………………………… 6

图2　 起脊示意图……………………………………………………………………………………………6

图3　 压痕线制作示意图……………………………………………………………………………………7

表1　堵头布、丝带书签、书背布、书背纸、筒子纸尺寸要求……………………………………………7

表2　飘口宽度与开本的关系 ……………………………………………………………………………… 8

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由新闻出版总署提出。

本标准由全国印刷标准化技术委员会（SAC/TC 170）归口。

本标准主要起草单位：安徽新华印刷股份有限公司、山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司、德阳市利通印刷机械有限公司、深圳职业技术学院、深圳市精密达机械有限公司、深圳市裕同印刷股份有限公司、鹤山雅图仕印刷有限公司、恒昌石油化工有限公司、东莞市星宇高分子材料有限公司、汉高（中国）投资有限公司、中国印刷及设备器材工业协会、深圳市印刷行业协会、东莞市晟图钉装机械设备有限公司、上海紫宏机械有限公司、中华商务联合印刷（广东）有限公司、河南新华印刷集团有限公司、北京印刷学院。

本标准主要起草人：吴宁、王淮珠、马俊、孟庆方、熊伟光、朱永双、刘剑桥、车良、邓国康、杨爱军、赖淦荷、李孟桃、曹凤翎、刘霞、罗海平、张爱云、王凯、何晓辉。

- 精装书籍要求

- 范围

本标准规定了精装书本（书籍、本册）的制作的术语和定义、材料要求、造型分类、过程控制要求、成品质量要求、检测方法、包装、运输、贮存。

本标准不适用于个别手工、异型或特殊材料的精装书本制作。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 451.2  纸和纸板定量的测定

GB/T 462  纸、纸板和纸浆分析试样水分的测定（ISO 287:1985，MOD；ISO 638:1978，MOD）

GB/T 2793  胶粘剂不挥发物含量的测定

GB/T 2794  胶粘剂粘度测定法（旋转粘度计法）

GB/T 26203  纸和纸板  内结合强度的测定(Scott型)

GB 27934(所有部分)  纸质印刷品覆膜过程控制及检测方法

GB/T XXXXX-20XX  平装书籍要求

GB/T XXXXX《印后加工一般要求》

- 术语和定义

GB/T 9851.7界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 精装  hard-cover binding

书芯经订联、裁切、造型后，用硬纸板或软质材料作书壳的，表面装潢讲究和耐用、耐保存的一种书籍装订方式。

[GB/T 9851.7-2008，定义3.3]

注：精装书籍结构简图见附录B。

- 3.2

扒圆  rounding

将裁切后的书芯背部加工成圆弧形的工艺。

[GB/T 9851.7-2008 ，定义3.14]

3.3

起脊  backing

在扒圆后的书脊处加工出一条隆起棱线的工艺。

[GB/T 9851.7-2008，定义 3.15]

3.4

环衬  end paper

书芯前后各粘的一折两页的纸张，用于书芯与书壳的连接。

[GB/T 9851.7-2008 ，定义3.23]

3.5

飘口  overhang cover edges

精装书壳超出书芯切口的部分。

[GB/T 9851.7-2008 ，定义3.24]

3.6

书壳 book case

一种用硬纸板或软质材料、经加工后制成书籍封面。

[GB/T 9851.7-2008 ，定义3.25]

3.7

中径  nucleus diameter

- 硬质封面的封二和封三之间的部位。

3.8

中径条  nucleus diameter strip

- 在中径上粘接的纸板、卡纸或纸张。

3.9

中缝  nucleus raphe

- 中径条与封二和封三之间的缝隙。

3.10

包边  overlap

书壳封面材料向内的反折边。

3.11

中腰  In the middle of

精装书封壳的封一和封四的联接部位。

3.12

死套  Die set

书芯与书封壳牢固黏结在一起，不可随意分开，即死套。

3.13

活套  Loope

书芯与书封壳可以随意分开，即活套。

4  造型分类

4.1 书芯造型

4.1.1 按书背造型分为方背（平脊、假脊）、圆背（有脊、无脊）。

4.1.2 按书角造型分为方角、圆角。

4.1.3 其它造型分为软衬、硬衬、有无堵头布、有无筒子纸。

4.2 书壳造型

4.2.1 按材质分为硬质书壳、软质书壳。

4.2.2 按表面加工、整饰形式分为整面、接面、圆角、方角、包角、烫印、压凹凸、模切等。

4.3 套合造型

4.3.1 按书背粘合形式分为实背（软背、硬背）、空背（活腔背）。

4.3.2 按套合形式分为活套、死套。

- 5  材料要求

- 5.1 书壳纸板

- 5.1.1 表面光滑，材质轻、松、挺、平。

- 5.1.2 含水量8%～12%。

- 5.1.3 紧度（0.66～0.9）g/cm3。

- 5.2 黏合剂

5.2.1 用于书壳的动物胶在60℃时黏度在1000 mPa·s～3000 mPa·s；用于书背的动物胶在60℃时黏度在9000 mPa·s～18000 mPa·s。

5.2.2 用于书壳的动物胶初步固化时间应为（3～10）秒，用于书背的动物胶初步固化时间应为（3～8）秒。

5.2.3 用于书背的水基胶黏度应在8000mPa·s，用于上衬的水基胶黏度在4000mPa·s～18000 mPa·s。

5.2.4 书背用水基胶初步固化时间应为（5～12）秒，扫衬用水基胶初步固化时间应在（6～15）秒。

5.2.5 水基胶固含量应在45%以上。

- 5.3 封面材料

5.3.1  表面平整，压痕折叠后不爆裂。

5.3.2  覆膜封面干燥不卷曲，无起膜现象。

5.3.3  PVC涂布材料表面涂层均匀牢固，其纸基定量不低于80g/m2。

5.3.4  织品材料应与纸张复合使用。

- 5.4 装帧类材料

- 5.4.1 堵头布棱线分明，挺括，无毛状物。

5.4.2 烫印材料平实牢固，无变色、砂眼、残缺、划伤。

5.4.3 书背布、书背纸、筒子纸能满足书芯与书壳联结的要求。

6  过程控制要求

6.1 书芯加工

6.1.1订联后的半成品书芯质量应符合GB/T XXXXX-20XX（《平装书籍要求》）6.4.1的要求。

6.1.2 半成品书芯加工前应压平，以排除书芯内部空气。压平后的书芯与其书背平均厚度基本一致、平实、无歪斜卷帖、无缩帖、无破损。

6.1.3 施胶层应薄而均匀，书帖间的渗胶深度不应超过1.0mm，无侧漏。

6.1.4 压平后的书芯裁切，其四角呈90°，裁切允差1.5mm。

6.1.5书芯圆背的弧度а应在90°～120°之间，如图1所示：

a

图1 扒圆的弧度示意图

6.1.6无脊书背弧长为书背厚度的1.15 倍；有脊书背弧长为书背厚度与纸板厚度之和的1.15倍。

注：书背厚度指书芯压平处理后平均厚度。

6.1.7 扒圆后书口弧度上下对称且与书背一致。

6.1.8 起脊高度（K）以纸板厚度为准，书脊凸出部分与书芯表面之间的夹角应是120°±10°。如图2所示。

120°°

k

4

3

2

1

a)起脊过程示意图                           b)起脊夹角示意图

1-书芯   2-夹书钳   3-书脊   4-起脊块

图2  起脊示意图

6.1.9 扒圆起脊后书芯四角应垂直，上下脊高一致，脊的棱线平直。

6.1.10书背无呲裂、皱褶、破衬，无回缩变形。

6.1.11 堵头布粘贴平服、牢固、不歪斜，线棱整齐外露，两端无毛状物。

6.1.12丝带书签、书背布、书背纸（筒子纸）应粘贴在书背居中位置，粘正、粘平、粘牢。

6.1.13圆背书芯厚度40mm以上应使用筒子纸，宜采用强度和柔韧性较好的纸张。

6.1.14 所使用书背纸的丝缕方向应和书背平行。

6.1.15 堵头布、丝带书签、书背布、书背纸、筒子纸尺寸要求见表1

|  | 堵头布 | 丝带书签 | 书背布 | 书背纸 | 筒子纸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长 度 | 书背宽度（弧长）+1 | 书芯对角线长度+20 | 书芯长度－（15～20） | 书芯长度－（4～5） | 书芯长度－（4～5） |
| 宽 度 | 10～15 | 3～7 | 书背宽度（弧长）+（40～50） | 书背宽度（弧长）+1 | 两个书背宽度（弧长）+5 |

表1  堵头布、丝带书签、书背布、书背纸、筒子纸尺寸要求

单位为毫米

6.2  书壳加工

6.2.1软质书壳应在封一与封四上，距书脊6mm～8mm的位置处各压一条压痕线。见图3。

6-8mm

书脊

压痕线

压痕线

模切角

书脊

压痕线

图3 压痕线制作示意图

6.2.2硬质书壳开料尺寸要按附录A要求计算，切口垂直，裁切尺寸允差1.0mm。纸板开料应与封面材料丝缕方向垂直。

6.2.3 硬质书壳制作所用封面切角应规范，尺寸、角度应准确。

6.2.4 硬质书壳包封应包面平整、无褶皱。包边坚实、牢固。包角齐整、无接缝、规格一致。各包边宽为15mm。

6.2.5 硬质书壳组合位置准确，天头地脚尺寸允差1.0mm，书背前切口尺寸允差2.0mm。沟槽宽度为7mm。中缝宽度按照附录A计算。

6.2.6 硬质书壳制作完成后应面对面堆积、自然干燥，不准许烘干、嚗晒。后续生产宜在10小时后进行。

6.2.7 硬质书壳生产环境温度宜为23℃±7℃，相对湿度宜为60%±20%。

6.2.8 硬质书壳可根据开本及书芯厚度选择纸板厚度。

6.3  套合

6.3.1 根据加工方式和环衬材料选用适宜的黏合剂。

6.3.2 涂抹中缝胶应用胶均匀、位置准确、不应涂抹在书壳纸板上。

6.3.3 扫衬涂布黏合剂时应少而均匀、不溢不花、无漏涂。扫衬后应立即压平，使环衬与书封壳粘接平整、无皱褶、不起泡、粘接牢固。

6.3.4书芯书封应吻合正确。

6.3.5套合时以飘口为基准，套合后三边飘口一致，飘口宽度允差1.0mm。

6.3.6压槽应在套合后黏合剂未干燥时进行。根据书壳的表层材料确定压槽温度，宜为50℃～80℃。压槽板宽度3mm～4mm，槽深为纸板厚度+0.5mm。

6.3.7压槽定型后的书本错口堆积12小时以上，自然干燥后，方可进行成品检查与包装。

6.3.8飘口宽度与开本的关系见表2。

表2  飘口宽度与开本的关系

单位为毫米

|  | A5及以下 | A4、B4 | A3及以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 飘口宽度 | 3.0±0.5 | 3.5±0.5 | 4.0±0.5 |

7   成品质量要求

7.1 全书书芯页码、版面顺序正确。

7.2全书页码中心点允差7mm，相邻页码允差4mm；接版允差1.5mm。

7.3 书壳掀开角度≥120°,书本表面整洁，无脏迹、胶痕、刮擦痕。

7.4 书本表面应平整，无明显翘曲；四角垂直；飘口符合6.3.8 的规定；圆背弧度符合6.1.5的规定。

7.5 书本切口面无刀花、连页。

7.6书本槽线平直，槽面无皱折、破裂、起泡，槽形牢固、清晰。

7.7环衬粘结牢固，无明显皱折。

7.8起脊高度或中径条高度与书表面平行，允差1.0mm。

7.9堵头布线棱整齐外露，平服牢固，两端不起毛。

7.10烫印图文不糊、不花，清晰、牢固、有光泽，套准允差0.5mm。

7.11书背文字中心线对书背中心线平移误差和书背字歪斜误差应符合表1的规定。

- 书背文字中心线对书背中心线的平移误差和歪斜误差

单位为毫米

| 书背宽度 | 书背文字中心线对书背中心线平移误差δ | 书背文字中心线对书背中心线歪斜误差δ1、δ2 |
| --- | --- | --- |
| ≤10 | ≤1.0 | ≤0.7 |
| 10～20 | ≤2.0 | ≤1.5 |
| 20～30 | ≤2.5 | ≤1.8 |
| >30 | ≤3.0 | ≤2.0 |

7.12 成品护封裁切尺寸允差2mm。护封书背字居中，勒口的折边与书壳前口齐平。

7.13 上光清晰、光洁，不溢、不花，无残损、气泡、孔眼。局部上光套印准确，允差0.5mm。

7.14 压凹凸轮廓清晰，边沿无爆裂，套准允差0.5mm。

7.15覆膜质量符合GB 27934的规定。

8  检测方法

- 8.1目测法

在符合CY/T 3的条件下，第4.1.1、4.3、4.4、6.1.2、6.1.3、6.1.7、6.1.9、6.1.10、6.1.11、6.1.12、6.1.14、6.2.2、6.2.4、6.3.3、7.1、7.3、7.4、7.5、7.7、7.8、7.9、7.10、7.13、7.14条款中定性指标，采用目测法检测。

- 8.2测量法

8.2.1 用精度为0.5mm的钢板尺检验6.1.8起脊高度;6.1.13圆背书芯厚度;6.2.1压痕线距书脊距离;6.2.4包边宽度;6.2.5沟槽宽度;6.3.6压槽板宽度;7.2页码允差;7.11;7.12的相关指标。

8.2.2 用精度为0.1mm游标卡尺检测6.1.3渗胶深度、6.1.4允差、6.2.2尺寸允差、6.2.5尺寸允差、6.3.5飘口宽度、6.3.6槽深、7.2接版允差、7.8相关指标。

8.2.3用直角三角板和半圆仪检测精装书壳垂直度、圆势。

- 8.2.4 用带刻度的精度为0.5mm的10倍放大镜检测烫印、压凹凸、局部上光套准精度。

- 8.2.5 用验校过的温湿度计测量6.2.7的环境温湿度和6.3.6的温度。

- 8.2.6 书壳纸板含水量按照GB/T 462的规定检验。

- 8.2.7黏合剂黏度测试按照GB/T 2794规定检验。

- 8.2.8水性胶固含量按GB/T 2793的规定检测。

- 8.2.9纸板的紧度按GB/T 26203的规定检测。

- 8.2.10纸基定量按照GB/T 451.2要求测量。

9   包装、贮存、运输

按照GB/T XXXXX《印后加工一般要求》的要求执行。

附录A

（规范性附录）

书壳制作计算

A.1  硬质书壳纸板尺寸

纸 板 宽b

中径条宽f

纸板

长

a

纸 板 宽b

书

壳

纸

板

书

壳

纸

板

e

中径条长e

中

径

纸板

图A.1书封示意图

A.1.1　长度

a＝l＋p×2           ………………………………………（A.1）

式中:

a — 纸板长度，单位mm；

l － 书芯长度，单位mm；

p － 飘口宽度，单位mm。

A.1.2　宽度

b＝h－（4.0±0.5）   ………………………………………（A.2）

式中:

b － 纸板宽度，单位mm；

h － 书芯宽度，单位mm。

A.1.3　中径条长度

e＝l＋p×2    ………………………………………………（A.3）

式中:

e － 中径条长度，单位mm；

l － 书芯长度，单位mm；

p － 飘口宽度，单位mm。

A.1.4　中径条宽度

A.1.4.1　方背书中径条宽度

f＝d＋c×2＋1.0     ………………………………………（A.4）

式中:

f － 中径条宽度，单位mm；

d － 书芯背宽度，单位mm；

c － 纸板厚度，单位mm。

A.1.4.2　圆背书中径条宽度

f＝g＋（1.5±0.5）…………………………………………（A.5）

式中

f － 中径条宽度，单位mm；

g － 书芯背圆弧长度，单位mm。

A.2 硬质书壳制作尺寸

中缝宽度

包边宽

切角

y

y

f

书壳封面长度

r

书

壳

纸

板

书

壳

纸

板

中

径

纸板

包边宽

t

纸板厚c+2

书 壳 封 面 宽s

中径宽w

图A.2 硬质书壳示意图

A.2.1　封面长度

r＝a＋t×2＋c×2    	…………………………………（A.6）

式中：

r－书壳封面长度，单位mm；

a－书壳纸板长度，单位mm；

t－包边宽度，单位mm；

c－纸板厚度，单位mm。

A.2.2　中径宽度

w＝f＋y×2         ……………………………………（A.7）

式中：

w－中径宽度，单位mm；

f－中径条宽度，单位mm；

y－中缝宽度，单位mm。

A.2.3　封面宽度

s＝b×2＋w＋t×2＋c×2 	 …………………………（A.8）

式中：

s－书壳封面宽度，单位mm；

b－书壳纸板宽度，单位mm；

w－中径宽度，单位mm；

t－包边宽度，单位mm；

c－纸板厚度，单位mm。

A.2.4　中缝宽度

A.2.4.1　方背书中缝宽度

y＝c×2＋z            …………………………………（A.9）

式中：

y－中缝宽度，单位mm；

c－纸板厚度，单位mm；

z－沟槽宽度，单位mm。

A.2.4.2　圆背书中缝宽度

y＝c＋z              …………………………………（A.10）

式中：

y－中缝宽度，单位mm；

c－纸板厚度，单位mm；

z－沟槽宽度，单位mm。

A.2.5 封面四角应等角裁切，斜边距纸板尖角垂直距离为纸板厚度加2mm（见图A.2）。

A.3  软质书壳制作尺寸

压痕线宽     包边宽

模切角       压痕线宽

书背

书

壳

封

面

长

r

包边宽t

包边压线长

x

压边宽2mm

包 边 压 线 宽N

书 壳 封 面 宽S长

图A.3 软质书壳示意图

A.3.1　封面尺寸

A.3.1.1　封面长度

r＝x＋t×2     …………………………………（A.11）

式中：

r－书壳封面长度，单位mm；

x－包边压线长度，单位mm；

t－包边宽度，单位mm。

A.3.1.2　封面宽度

s＝n＋t×2       ………………………………（A.12）

式中：

s－书壳封面宽度，单位mm；

n－包边压线宽度，单位mm；

t－包边宽度，单位mm。

A.3.2　包边压线尺寸

A.3.2.1　包边压线长度

x＝l＋p×2           ………………………………（A.13）

式中：

x－包边压线长度，单位mm；

l－书芯长度，单位mm；

p－飘口宽度，单位mm。

A.3.2.2　方背包边压线宽度

n＝d＋h×2＋p×2＋（4～5）…………………………（A.14）

式中：

n－包边压线宽度，单位mm；

d－书背宽度，单位mm；

h－书芯宽度，单位mm；

p－飘口宽度，单位mm。

A.3.2.3　圆背包边压线宽度

n＝d×1.15＋h×2＋p×2＋（5～6）…………………（A.15）

式中：

n－包边压线宽度，单位mm；

d－书背宽度，单位mm；

h－书芯宽度，单位mm；

p－飘口宽度，单位mm。

A.3.3　 包边宽度：15mm。

A.3.4　 压痕线距书脊（6～8）mm。

A.3.5   封面四角应模切成型，接缝压边宽为2mm，切角中心处压边线应与包边压线在同一直线上。（见图A.3）

附 录  B

（资料性附录）

精装书籍结构简图

天头切口

环 衬

夹 衬

扉 页

前切口

地脚切口

丝 带

护 封

书 壳

环 衬

勒 口

腰 封

飘口

丝 带

堵头布

书背字

书 背

书 脊

书 槽

包 角

书壳封面

图D.1精装书籍结构简图

- 参考文献

- [1] GB/T 9851.7  印刷技术术语  第7部分：印后加工术语

___________________