《数字印刷系统的使用要求与检验方法》国家标准编制说明

# 一、标准项目简要情况

（一）任务来源

本项目是2008年由国家标准化管理委员会正式批准立项的7项数字印刷国家标准之一，项目名称为《数字印刷系统的使用要求与检验方法》，全国印刷标准化技术委员会(SAC/TC 170)负责组织本项目的起草制定工作。项目计划编号为20080321-T-421。

（二）标准的起草单位及起草人

本标准起草单位：杭州日报盛元印务有限公司、安徽安泰新型包装材料有限公司、杭州电子科技大学、北京时美时代科技发展有限公司、深圳劲嘉彩印集团股份有限公司、北京东港嘉华安全信息技术有限公司、北京盛通印刷股份有限公司、永发印务（东莞）有限公司、富士施乐（中国）有限公司、大恒数码印刷（北京）有限公司、北京经纶全讯科技有限公司、佳能（中国）有限公司、惠普（中国）有限公司、理光软件研究所（北京）有限公司、柯尼卡美能达（中国）投资有限公司。

本标准主要起草人：王征、董 雷、王 强、杨 萍、朱震光、山田孝光、钟家海、徐守勇、朱 炜、曹 青、黄 朝、张玉亭、李奎涛、吴净土、陈 挺。

（三）主要起草工作过程

2012年11月2日，全国印刷标准化技术委员会（SAC/TC 170）在北京召开《数字印刷系统的使用要求及检验方法》国家标准起草组成立会议。会议就《数字印刷系统的使用要求及检验方法》国家标准的题目、框架、内容、技术细节等进行了认真的探讨与研究，确定了参加标准起草的单位和起草组名单，形成了“2012.11.2会议纪要”。

2013年1月至2013年4月，根据“2012.11.2会议纪要”的要求，参加起草单位承担了对草案讨论稿框架和具体内容的编制工作，以杭州日报报业集团盛元印务有限公司、杭州电子科技大学为主，根据国家标准的规范要求，组织人员到杭州日报报业集团盛元印务有限公司等地进行实地调研，征求有关专家、单位的意见，撰写了《数字印刷系统的使用要求及检验方法》的起草组讨论稿第1稿。

2013年4月22日，全国印刷标准化技术委员会在浙江省杭州市召开《数字印刷系统的使用要求及检验方法》国家标准起草组第1次工作会议。会议就本标准起草组草案第1稿进行了讨论，就标准起草制定的框架、结构和相关技术问题进行了协商与研究。会议再次确认标准名称为《数字印刷系统的使用要求及检验方法》，标准内容只考虑印刷技术层面的问题不涉及环保条款。会议对标准起草组草案第1稿的框架进行了讨论，基本确定了标准拟起草的主要内容，形成了“2013.4.22会议纪要”。

2013年5月至2013年10月，根据“2013.4.22会议纪要”，杭州电子科技大学、杭州日报报业集团盛元印务有限公司对草案第1稿的框架、内容进行了修改，增加了使用环境要求、软件要求，将印刷产能要求改为印刷性能要求，增加连续生产时间。各成员单位将本单位测试版电子稿及相关技术文件发给起草单位，由起草单位汇总后起草标准的测试文件，并撰写得到《数字印刷系统的使用要求及检验方法》起草组讨论稿第2稿。

2013年11月4日，全国印刷标准化技术委员会(SAC/TC 170)在合肥召开《数字印刷系统使用要求及检验方法》起草组第2次工作会议。会议在《数字印刷系统使用要求及检验方法》起草组草案第2稿的基础上，就标准起草制定的相关技术问题进行了协商与研究，对后续工作进行分工。会议确定，杭州电子科技大学在2013年11月20日向相关企业提供相关的测试文件，收到测试样本后2014年2月底前完成技术数据测试和汇总工作。《数字印刷系统使用要求及检验方法》国家标准起草组于2014年3月底前完成起草组草案第3稿，形成了“2013.11.4会议纪要”。

2013年11月至2014年9月，根据“2013.11.4会议纪要”的要求，富士施乐（中国）有限公司、佳能（中国）有限公司、惠普（中国）有限公司、理光软件研究所（北京）有限公司提供数字印刷设备技术参数，杭州电子科技大学、杭州日报报业集团盛元印务有限公司承担参数分析和统计工作。起草组单位就标准相关技术数据确定测试方法，并撰写得到《数字印刷系统的使用要求及检验方法》起草组讨论稿第3稿。

2014年9月10日，全国印刷标准化技术委员会(SAC/TC 170) 在杭州召开《数字印刷系统使用要求及检验方法》国家标准起草组第3次工作会议。会议重点讨论了起草组草案第3稿“4 使用要求”的内容，确定本标准“使用要求”包括：环境要求、软件功能要求、生产能力要求、印刷质量要求、维护要求五项，明确了各项要求所包含的具体内容，并对部分需会后确定的指标进行了分工。会议通过对使用要求部分的讨论，将本标准的范围修改为“本标准规定了生产型数字印刷系统生产过程中与印刷品质量相关的使用要求及其检验方法，适用于色粉或墨水为呈色剂、纸张为承印物的各种生产型数字印刷系统。其他数字印刷系统也可参照使用。”为便于标准的使用，确定增加引用术语“数字印刷”，增加制定术语“数字印刷系统”，定义为“满足数字印刷生产所需的数字印刷机及其他相关软硬件的总称”，形成了“2014.9.10会议纪要”。

2014年9月至2015年4月，根据“2014.9.10会议纪要”的要求，起草组单位按照标准草案第3稿中的测试方法对生产能力、颜色再现、灰平衡、均匀性等进行测试，并将测试结果发给杭州电子科技大学，由执笔组单位进行分析、统计。起草组将标准中的测试方法进行改进，撰写得到《数字印刷系统的使用要求及检验方法》起草组讨论稿第4稿。

2015年4月22日，全国印刷标准化技术委员会(SAC/TC 170) 在杭州召开《数字印刷系统使用要求及检验方法》国家标准起草组第4次工作会议。会议对标准草案第4稿中的技术参数进行了讨论，删除了生产能力要求条目，将温湿度要求确定为（23±5）℃，相对湿度（50±10）%，脏迹要求修改为“数字印刷品表面任意10000平方毫米面积内，直径不小于0.3mm的脏迹数量不多于3个，直径不小于0.5mm的脏迹数量不多于1个”。确定了测试的抽样规则，对颜色再现和灰平衡要求中的算法进行了深入讨论，形成了“2015.4.22会议纪要”。

2015年4月至2015年5月，根据“2015.4.22会议纪要”，起草组对讨论稿第4稿进行了修改，形成讨论稿第5稿。会后，起草组经过进一步完善，在2015年8月形成标准征求意见稿草案和标准编制说明。

2015年9月，印刷标委会在起草组草案的基础上，修改完善为标准征求意见稿。并将标准征求意见文件发给全体委员和专家征求意见和建议。

# 二、标准编制原则与确定标准主要内容的依据

（一）标准编制原则

标准编制遵循“高起点、严要求与适用性、可操作性相结合”的原则。高起点即标准编制尽可能地与国际标准相接轨；严要求即标准的编制应严格遵循GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》及相关法规的要求进行；适用性既要充分考虑到我国数字印刷行业的发展现状与特点，又要有一个适宜的范围与程度,从而提高标准贯彻实施的可操作性。

（二）本标准主要内容

本标准规定了数字印刷系统与印刷质量相关的使用要求及其检验方法。

（三）本标准制定参考的主要依据

标准制定中参考了GB/T 9851.8-2013 印刷技术术语 第8部分：数字印刷术语、GB/T 9851.1-2008印刷技术术语 第1部分：基础术语、GB/T 9851.2-2008印刷技术术语 第2部分：印前术语、GB/T 451.2  纸和纸板定量的测定、GB/T 10073  静电复印品图像质量评价方法、GB/T 17934.2  印刷技术  网目调分色片、样张和印刷成品的加工过程控制 第2部分：胶印、GB/T 18722  印刷技术  反射密度测量和色度测量在印刷过程控制中的应用、GB/T 18883  室内空气质量指标、CY/T 3  色评价照明和观察条件、ISO 13655-2009  印刷技术  印刷图像的光谱测量和色度计算（Graphic technology - Spectral measurement and colorimetric computation for graphic arts images）以及其他相关国内外标准。

# 三、主要试验（或验证）的分析及技术经济效益评估

（一）主要试验验证的样张及其测试数据的分析

综合考虑提供样张的厂商、打印设备种类，共收集到样张500余份，分别来自杭州日报报业集团盛元印务有限公司、富士施乐（中国）有限公司、佳能（中国）有限公司、惠普（中国）有限公司、理光软件研究所（北京）有限公司、柯尼卡美能达（中国）投资有限公司等设备生产厂商和具有一定生产规模与行业影响力的生产厂家。

1、对数字印刷系统的样张色度值进行测量，分析结果发现，由于各系统的成像机理和所采用的呈色材料差异较大，如果参照国际标准规定的色度值来计算每一类数字印刷系统与现有ISO-12647的色度值之间的色差，结果色差分布非常离散。目前还无法设定统一的色度值去规范所有数字印刷系统，因此本标准在允许各系统之间存在差异的条件下，提出了各系统以自身色度平均值为参照标准，计算某数字印刷系统所输出样张内任一原色色块的色度值与系统的平均色度值之间的色差，采用统计学中的标准偏差对色差的离散程度进行要求。标准偏差又称均方根偏差，是统计学中的重要参数。有限测定次数下，样本的标准偏差为单次测量值Xi与多次测量平均值之差的平方和除以测量次数N-1的平方根，是衡量一个分析结果离散程度的重要指标。

因此在杭州召开的第3次工作会议上，决定采用色差值的标准偏差来要求系统的色度再现精度，同样在允许各系统之间存在差异的条件下，提出了灰平衡再现精度的要求指标，同时提出以各设备自身的单黑色度值作为灰平衡参照标准，用以替代标准偏差计算公式中的多次测量平均值，在正文第四部分对颜色再现和灰平衡要求作如下修改：

“颜色再现要求为黑、青、品红、黄四原色实地CIELAB色差(ΔE*ab)的标准偏差值均应不大于0.9。

灰平衡要求为采用标准附录中的印刷质量测试标版，要求中性灰色块与其对应阶调的黑色块的CIELAB色差的标准偏差不大于1.5。”

2、对抽样样张的色度值进行测量，计算单个张样张内，各区域的原色色度值与九个区域原色色块平均色度值之间的色差（其中九个区域的位置见附件4）。对样本所有色差计算结果进行累计频率统计可得，90%以上的样本的色差在2.0以内。因此，在在正文第四部分对颜色均匀性作如下要求：

“要求附录B.1印刷均匀性测试版的A区域任一实地色块的色度值与所有九个目标测量区域中相同色块的色度值的平均值间的CIELAB色差不大于2.0。”

3、图像套准要求部分的测量结果，采用分析标准正态分布概率后表明，90%的样张能够达到任意两个原色套准十字线的最大偏差不大于0.05mm，但在杭州第4次工作会议上，理光软件研究所（北京）有限公司提出喷墨设备与静电设备的套准精度差异较大，应分别设定套准精度，并且提供了基础测试结果，最终图像套准精度设定为静电设备0.05mm，喷墨设备0.08mm。

4、印刷质量要求分辨力部分的测量结果，90%的样张能够清晰分辨的线对数≥6.3线/毫米，但在杭州第4次工作会议上，富士施乐（中国）有限公司提供了放大的测试样图，验证了家提出考虑到静电设备在输出线对测试图时会产生偏移现象，故将参数改为≥5.6线对/毫米。

（二）试验项目和方法评估

1、本标准中色度测量方法均采用GB/T 18722-2002中的相关规定，因此对该测试检验方法可不再进行验证，色彩再现和灰平衡的测试数据见附件8。

2、颜色均匀性经过样张的检验结果表明：所参照采用的测试方法标准ISO 12647-7在技术上是可行的，具体测试数据见附件9。

3、测试样板图见附件7。

# 四、本标准参照采用的国际或国内法规及相关标准

（一）本标准查阅的相关国家标准、行业标准和其他国家的标准, 见附件4。

（二）本标准参照采用的国际或国内法规及相关标准，见附件5。

# 五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准内容符合国家现行法律、法规要求，并与参照采用的相关标准有一定的对应关系。

# 六、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准的制定过程中出现的分歧意见, 主要集中在实际生产速度、颜色再现要求和灰平衡要求的算法上。

（一）第4次起草组工作会议决定将第3部分生产能力要求删除。理由是本标准的讨论范围是国家新闻出版总署发布的《生产型数字印刷机目录》所列的设备范围，而《生产型数字印刷机目录》中所列设备均有最高印刷速度、月承载量等对生产能力的要求，故在本标准中将生产能力要求删除，避免与《生产型数字印刷机目录》相重复。

（二）第3次起草组工作会议上，富士施乐（中国）有限公司对颜色再现要求、灰平衡要求的算法提出疑问，执笔组单位给出了相应的解释，介绍了本标准中采用与以往不同的指标来衡量颜色还原的准确性。本标准使用的是色差的标准差，从统计学的角度来描述设备还原颜色的能力。第4次会议上富士施乐（中国）有限公司仍坚持认为此方法与以往的色差评价有很大不同，理光软件研究所（北京）有限公司也认为还是色差评价的方法比较合适，最终讨论决定颜色再现要求和灰平衡要求以色差评价的方法为准。

# 七、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

本标准建议为推荐性标准。

# 八、贯彻标准的要求措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）

(一)组织措施:在SAC/TC 170的组织协调下，以标准起草组成员为主，成立标准宣贯小组。

(二)技术措施：组织撰写标准宣贯材料，组织标准宣贯培训，争取标准颁布实施后尽快在全行业推广。

# 九、废止现行有关标准的建议

不存在可废除的对应标准。

# 十、本标准编制说明的附件

附件1：数字印刷机速度数据表1；

附件2：数字印刷机黑白单页印刷速度表2；

附件3：数字印刷机所使用纸张的克重分布表3；

附件4：编制本标准所查阅的相关标准一览表；

附件5：本标准所参考的相关标准一览表；

附件6： 印刷均匀性测试版图样

附件7： 印刷质量测试版图样

附件8：色彩再现和灰平衡的测试数据

附件9：颜色均匀性测试数据

附件1：

表1  数字印刷机彩色单页印刷速度

| 序号 | 设备制造商 |  | 型号 | 最高印速（页/分 A4） | 物理分辨率（页/分 A4） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中文名称 | 英文名称 |  |  |  |
| 1 | 惠普 | HP Indigo | 3000/3050/3500 | 68 | 800x1200 |
| 2 | 惠普 | HP Indigo | 5000/5500 | 68 | 812x1219 |
| 3 | 惠普 | HP Indigo | 7000 | 120 | 812x1219 |
| 4 | 惠普 | HP Indigo | 7500 | 120 | 812x1219 |

| 序号 | 设备制造商 |  | 型号 | 最高印速（页/分 A4） | 物理分辨率（页/分 A4） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中文名称 | 英文名称 |  |  |  |
| 1 | 佳能 | Canon | iPR C7010VP | 71.6 | 1200x1200 |
| 2 | 佳能 | Canon | iPR C7000VP | 70 | 1200x1201 |
| 3 | 佳能 | Canon | iPR C6010 | 61.7 | 1200x1202 |
| 4 | 佳能 | Canon | iPR C6000 | 61.7 | 1200x1203 |

| 序号 | 设备制造商 |  | 型号 | 最高印速（页/分 A4） | 物理分辨率（页/分 A4） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中文名称 | 英文名称 |  |  |  |
| 1 | 施乐 | Xerox | iGen3/iGen4 | 110 | 600x4800 |

| 序号 | 设备制造商 |  | 型号 | 最高印速（页/分 A4） | 物理分辨率（页/分 A4） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中文名称 | 英文名称 |  |  |  |
| 1 | 富士施乐 | FX | C560P | 60 | 2400x2400 |
| 2 | 富士施乐 | FX | 700DCP | 70 | 2400x2400 |
| 3 | 富士施乐 | FX | DC8000/DC8000AP | 80 | 2400x2400 |
| 4 | 富士施乐 | FX | DC8002 | 80 | 2400x2400 |
| 5 | 富士施乐 | FX | C800P | 80 | 2400x2400 |
| 6 | 富士施乐 | FX | C1000P | 100 | 2400x2400 |

| 序号 | 设备制造商 |  | 型号 | 生产能力（页/分 A4） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中文名称 | 英文名称 |  |  |
| 1 | 理光 |  |  | >=65 |
| 序号 | 设备制造商 |  | 型号 | 生产能力（页/分 A4） |
|  | 中文名称 | 英文名称 |  |  |
| 1 | 富士施乐 |  | DC1450GA | 14.5 |
| 1 | 富士施乐 |  | Color C75 Press | 67.5 |

附件2：

表2  数字印刷机黑白单页印刷速度

| 序号 | 设备制造商 |  | 型号 | 最高印速（页/分 A4） | 物理分辨率（页/分 A4） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中文名称 | 英文名称 |  |  |  |
| 1 | 施乐 | Xerox | Nuvera 120EA | 144 | 4800x600 |
| 2 | 施乐 | Xerox | Nuvera 144EA | 144 | 4800x600 |
| 3 | 施乐 | Xerox | Nuvera 288EA | 288 | 4800x600 |
| 4 | 施乐 | Xerox | DT180HLC | 180 | 1200x600 |

| 序号 | 设备制造商 |  | 型号 | 生产能力（页/分 A4） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中文名称 | 英文名称 |  |  |
| 1 | 理光 |  |  | 65 |
| 序号 | 设备制造商 |  | 型号 | 生产能力（页/分 A4） |
|  | 中文名称 | 英文名称 |  |  |
| 1 | 富士施乐 |  | DC1450GA | 37 |
| 2 | 富士施乐 |  | Color C75 Press | 72.5 |
| 3 | 富士施乐 |  | D95 | 94.8 |
| 4 | 富士施乐 |  | D125 | 123.8 |

附件3：

表3  数字印刷机所使用纸张的克重分布

| 施乐 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分类 | 机种 | 介质范围 |
|  |  | 纸张重量 |
| 彩色单帐 | Versant 2100 Press | 52 - 350gsm |
| 彩色单帐 | Color 800/1000 Press | 55 - 350gsm |
|  |  | 涂层纸/普通纸 |
| 彩色单帐 | Color J75 Press | 106 - 300gsm涂层纸 |
|  |  | 64 - 300gsm非涂层纸 |
| 彩色单帐 | Color C75 Press | 106 - 300gsm涂层纸 |
|  |  | 64 - 300gsm非涂层纸 |
| 彩色单帐 | DC1450GA | 64～300 |
| 黑白单帐 | Nuvera 288/314 EA | 涂层纸: 90-250gsm |
|  |  | 非涂层纸: 56-250gsm |
| 黑白单帐 | Nuvera 120/144/157 EA | 涂层纸: 90-250gsm |
|  |  | 非涂层纸: 56-250gsm |
| 黑白单帐 | DocuTech 180 | 60 - 200gsm |
| 黑白单帐 | D136 | 52 - 253gsm |
| 黑白单帐 | D95/D110/D125 | 52 - 253gsm |
| 彩色连续 | 2800喷墨彩色连续纸打印系统 | 64 -157 gsm |
| 黑白连续 | 650/1300 黑白连续纸数码印刷系统 | 64—200gsm 无孔纸 |
|  |  | 60—160gsm 有孔纸 |

表3  数字印刷机所使用纸张的克重分布（续）

| 理光 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分类 | 产品名称 | 纸张重量(g/㎡) |
| 单页彩色生产型数码印刷机 | RICOH Pro C5110S | 52.3-300 |
|  | RICOH Pro C5100S | 52.3-300 |
|  | RICOH Pro C751 | 52.3-300 |
|  | RICOH Pro C751EX | 52.3-300 |
|  | RICOH Pro C901 | 60～300 |
| 连续纸彩色生产型数码印刷机 | InfoPrint 5000 | 64～157 |
| 连续纸黑白生产型数码印刷机 | InfoPrint 75 / InfoPrint 100 | 64 -157 |
|  | InfoPrint 4100 | 60-203 |
|  | 台风80FF/120FF | 64-157 |
|  | 台风260FF | 60-160 |
| 单页黑白生产型数码印刷机 | RICOH Pro 8100S | 40-300 |
|  | RICOH Pro 8110S | 40-300 |
|  | RICOH Pro 8120S | 40-300 |
|  | RICOH Pro 1107EX | 40-300 |
|  | RICOH Pro 1357EX | 40-300 |

附件4：

编制本标准所查阅的相关标准一览表

| 序号 | 编码/国家 | 名称/法规 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T9851.1-2008 | 印刷技术术语 第1部分：基本术语 |
| 2 | GB/T9851.2-2008 | 印刷技术术语 第2部分：印前术语 |
| 3 | GB/T9851.8-2013 | 印刷技术术语 第8部分：数字印刷 |
| 4 | GB/T 451.2 | 纸和纸板定量的测定 |
| 5 | GB/T 10073 | 静电复印品图像质量评价方法 |
| 6 | GB/T 17934.2 | 印刷技术 网目调分色片、样张和印刷成品的加工过程控制 第2部分：胶印 |
| 7 | GB/T 18722 | 印刷技术 反射密度测量和色度测量在印刷过程控制中的应用 |
| 8 | GB/T 18883 | 室内空气质量指标 |
| 9 | CY/T 3 | 色评价照明和观察条件 |
| 10 | ISO 13655-2009 | 印刷技术 印刷图像的光谱测量和色度计算（Graphic technology - Spectral measurement and colorimetric computation for graphic arts images） |
| 20 |  | 生产型数字印刷机目录（2011年） |
| 21 |  | 生产型数字印刷机目录（2012年） |

附件5：

本标准所参考的相关标准一览表

| 序号 | 编码/国家 | 名称/法规 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T9851.1-2008 | 印刷技术术语 第1部分：基本术语 |
| 2 | GB/T9851.2-2008 | 印刷技术术语 第2部分：印前术语 |
| 3 | GB/T9851.8-2013 | 印刷技术术语 第8部分：数字印刷 |
| 4 | GB/T 451.2 | 纸和纸板定量的测定 |
| 5 | GB/T 10073 | 静电复印品图像质量评价方法 |
| 6 | GB/T 17934.2 | 印刷技术 网目调分色片、样张和印刷成品的加工过程控制 第2部分：胶印 |
| 7 | GB/T 18722 | 印刷技术 反射密度测量和色度测量在印刷过程控制中的应用 |
| 8 | GB/T 18883 | 室内空气质量指标 |
| 9 | CY/T 3 | 色评价照明和观察条件 |
| 10 | ISO 13655-2009 | 印刷技术 印刷图像的光谱测量和色度计算（Graphic technology - Spectral measurement and colorimetric computation for graphic arts images） |

附件6：

印刷均匀性测试版图样

附件7：

印刷质量测试版图样

附件8：

色彩再现和灰平衡的测试数据

| 样张测试数据表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂家编号 | 机型编号 | 样张编号 | 各机型与iso的色差 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C | M | Y | K | R | G | B |
| 1 | 1 | 1 | 1.84 | 3.49 | 0.73 | 1.62 | 2.83 | 3.14 | 1.25 |
| 1 | 1 | 2 | 1.84 | 1.30 | 1.15 | 1.40 | 1.20 | 1.50 | 1.35 |
| 1 | 1 | 3 | 1.08 | 1.67 | 0.53 | 1.26 | 1.75 | 2.81 | 0.94 |
| 1 | 1 | 4 | 3.47 | 2.55 | 0.78 | 1.63 | 2.11 | 2.60 | 1.13 |
| 1 | 1 | 5 | 2.46 | 2.60 | 1.37 | 1.12 | 3.28 | 2.38 | 1.55 |
| 1 | 1 | 6 | 1.28 | 2.13 | 0.97 | 1.89 | 0.99 | 1.65 | 0.58 |
| 1 | 1 | 7 | 1.86 | 2.70 | 0.83 | 2.36 | 2.11 | 2.55 | 1.51 |
| 1 | 1 | 8 | 1.00 | 2.10 | 1.19 | 1.39 | 1.93 | 1.55 | 0.62 |
| 1 | 1 | 9 | 1.76 | 1.42 | 2.32 | 1.17 | 1.30 | 1.62 | 0.65 |
| 1 | 1 | 10 | 1.43 | 2.13 | 1.89 | 1.14 | 1.53 | 2.04 | 0.84 |
| 1 | 1 | 11 | 1.12 | 2.43 | 0.59 | 1.39 | 2.70 | 1.73 | 0.93 |
| 1 | 1 | 12 | 3.90 | 2.22 | 2.34 | 1.65 | 3.29 | 2.68 | 2.44 |
| 1 | 1 | 13 | 0.98 | 3.25 | 1.93 | 2.41 | 2.39 | 2.33 | 1.36 |
| 1 | 2 | 14 | 0.54 | 2.80 | 1.88 | 1.74 | 2.52 | 2.13 | 0.47 |
| 1 | 2 | 15 | 3.10 | 2.55 | 2.61 | 2.53 | 1.34 | 1.94 | 0.75 |
| 1 | 2 | 16 | 1.09 | 2.60 | 2.22 | 2.19 | 0.91 | 2.06 | 0.32 |
| 1 | 2 | 17 | 3.32 | 3.34 | 1.23 | 1.99 | 1.63 | 2.66 | 2.15 |
| 1 | 2 | 18 | 0.45 | 2.31 | 1.83 | 1.17 | 1.59 | 1.53 | 0.91 |
| 1 | 2 | 19 | 2.81 | 1.96 | 1.97 | 1.29 | 1.58 | 1.20 | 1.10 |
| 1 | 2 | 20 | 1.60 | 2.83 | 1.33 | 0.93 | 0.84 | 1.57 | 0.75 |
| 1 | 2 | 21 | 1.29 | 3.00 | 2.03 | 1.30 | 1.01 | 1.23 | 1.39 |
| 1 | 2 | 22 | 1.84 | 2.39 | 2.05 | 1.55 | 1.08 | 0.84 | 1.33 |
| 1 | 2 | 23 | 1.92 | 3.22 | 1.80 | 7.53 | 1.09 | 1.38 | 1.03 |
| 1 | 2 | 24 | 0.22 | 3.43 | 1.82 | 1.89 | 1.42 | 1.36 | 0.88 |
| 1 | 2 | 25 | 2.95 | 1.85 | 1.43 | 1.52 | 0.92 | 0.82 | 0.92 |
| 1 | 2 | 26 | 1.92 | 2.13 | 1.20 | 1.56 | 1.50 | 1.15 | 0.56 |
| 1 | 3 | 27 | 2.70 | 2.49 | 1.54 | 1.02 | 1.14 | 1.49 | 0.83 |
| 1 | 3 | 28 | 1.91 | 2.16 | 1.01 | 1.56 | 0.96 | 1.11 | 1.40 |
| 1 | 3 | 29 | 3.00 | 2.16 | 0.94 | 1.68 | 0.62 | 0.76 | 1.10 |
| 1 | 3 | 30 | 3.85 | 2.76 | 1.11 | 1.54 | 1.27 | 2.18 | 0.94 |
| 1 | 3 | 31 | 1.98 | 2.69 | 0.69 | 1.06 | 1.51 | 1.80 | 1.21 |
| 1 | 3 | 32 | 1.22 | 3.80 | 0.43 | 1.06 | 1.28 | 2.27 | 1.18 |
| 1 | 3 | 33 | 1.00 | 1.96 | 0.63 | 0.64 | 0.89 | 2.09 | 0.70 |
| 1 | 3 | 34 | 1.82 | 2.28 | 1.53 | 1.22 | 0.59 | 1.50 | 1.10 |
| 1 | 3 | 35 | 0.72 | 0.84 | 0.85 | 1.06 | 1.26 | 1.32 | 0.46 |
| 1 | 3 | 36 | 0.63 | 1.31 | 1.20 | 2.31 | 0.74 | 1.25 | 0.63 |
| 1 | 3 | 37 | 0.62 | 0.59 | 0.33 | 1.31 | 1.68 | 1.55 | 0.51 |
| 1 | 3 | 38 | 0.64 | 1.30 | 0.48 | 0.66 | 1.18 | 1.37 | 0.87 |
| 1 | 3 | 39 | 0.54 | 0.65 | 0.83 | 1.40 | 0.90 | 1.63 | 0.47 |
| 1 | 4 | 40 | 0.38 | 0.90 | 0.51 | 0.64 | 0.97 | 1.29 | 0.26 |
| 1 | 4 | 41 | 0.55 | 0.67 | 0.50 | 1.05 | 1.35 | 1.27 | 0.42 |
| 1 | 4 | 42 | 0.98 | 1.34 | 0.43 | 1.43 | 0.74 | 0.65 | 0.39 |
| 1 | 4 | 43 | 1.26 | 2.06 | 1.21 | 1.05 | 0.76 | 0.55 | 0.65 |
| 1 | 4 | 44 | 0.42 | 1.72 | 0.52 | 1.78 | 1.20 | 0.83 | 0.44 |
| 1 | 4 | 45 | 1.36 | 1.39 | 1.10 | 1.52 | 0.95 | 0.66 | 0.37 |
| 1 | 4 | 46 | 0.60 | 1.15 | 1.48 | 1.57 | 0.73 | 1.52 | 0.65 |
| 1 | 4 | 47 | 0.79 | 1.26 | 1.41 | 1.00 | 1.39 | 2.57 | 1.07 |
| 1 | 4 | 48 | 1.04 | 0.88 | 1.12 | 1.35 | 1.52 | 1.15 | 0.58 |
| 1 | 4 | 49 | 0.69 | 0.94 | 0.93 | 0.51 | 1.07 | 0.92 | 0.87 |
| 1 | 4 | 50 | 0.87 | 0.62 | 0.14 | 1.31 | 1.04 | 0.76 | 0.70 |
| 1 | 4 | 51 | 1.00 | 1.24 | 0.77 | 1.21 | 1.36 | 0.62 | 1.55 |
| 2 | 5 | 52 | 1.46 | 0.70 | 0.87 | 0.71 | 0.37 | 0.59 | 1.18 |
| 2 | 5 | 53 | 0.39 | 0.49 | 0.38 | 0.28 | 0.66 | 0.62 | 2.04 |
| 2 | 5 | 54 | 0.48 | 0.07 | 0.69 | 0.61 | 0.23 | 0.37 | 2.46 |
| 2 | 5 | 55 | 1.00 | 0.44 | 0.74 | 0.49 | 0.12 | 0.25 | 2.97 |
| 2 | 5 | 56 | 0.35 | 0.88 | 0.40 | 0.58 | 0.42 | 0.56 | 0.72 |
| 2 | 5 | 57 | 0.80 | 0.39 | 0.36 | 0.47 | 0.50 | 0.41 | 1.52 |
| 3 | 6 | 58 | 1.33 | 12.68 | 6.61 | 12.74 | 7.14 | 18.89 | 1.85 |
| 3 | 6 | 59 | 0.66 | 13.65 | 3.54 | 11.52 | 6.97 | 14.64 | 0.60 |
| 3 | 6 | 60 | 1.13 | 13.92 | 6.14 | 12.25 | 9.46 | 16.47 | 1.13 |
| 4 | 7 | 61 | 7.49 | 12.39 | 4.93 | 6.54 | 6.69 | 16.12 | 6.24 |
| 4 | 7 | 62 | 7.43 | 11.22 | 4.78 | 6.31 | 6.51 | 15.88 | 6.78 |
| 4 | 7 | 63 | 6.46 | 13.36 | 4.77 | 7.36 | 6.44 | 17.53 | 6.46 |
| 4 | 7 | 64 | 7.35 | 11.98 | 4.74 | 7.12 | 6.07 | 17.33 | 7.20 |
| 4 | 7 | 65 | 6.84 | 12.92 | 4.58 | 8.20 | 6.60 | 18.44 | 6.31 |
| 4 | 7 | 66 | 6.59 | 12.26 | 4.46 | 8.36 | 6.77 | 18.30 | 6.67 |
| 4 | 8 | 67 | 6.89 | 13.30 | 5.29 | 6.60 | 7.94 | 17.65 | 5.12 |
| 4 | 8 | 68 | 6.67 | 12.56 | 5.44 | 6.84 | 7.97 | 17.77 | 5.18 |
| 4 | 8 | 69 | 7.27 | 12.26 | 5.26 | 6.46 | 7.79 | 15.93 | 5.38 |
| 4 | 8 | 70 | 6.85 | 12.26 | 5.24 | 6.86 | 7.58 | 16.51 | 5.62 |
| 4 | 8 | 71 | 6.72 | 13.44 | 5.30 | 6.52 | 7.96 | 15.64 | 5.39 |
| 4 | 8 | 72 | 6.30 | 13.53 | 4.95 | 6.93 | 8.29 | 15.12 | 5.11 |
| 4 | 9 | 73 | 10.06 | 10.93 | 8.13 | 7.17 | 4.10 | 12.24 | 7.01 |
| 4 | 9 | 74 | 10.17 | 10.34 | 8.71 | 6.92 | 4.12 | 12.06 | 7.36 |
| 4 | 9 | 75 | 8.40 | 9.11 | 8.43 | 8.36 | 2.78 | 13.31 | 5.84 |
| 4 | 9 | 76 | 9.08 | 6.75 | 9.12 | 7.19 | 2.42 | 12.87 | 7.35 |
| 4 | 9 | 77 | 8.82 | 10.55 | 8.48 | 9.15 | 2.32 | 13.00 | 4.91 |
| 4 | 9 | 78 | 8.67 | 10.21 | 8.69 | 8.94 | 1.79 | 12.26 | 5.86 |
| 4 | 10 | 79 | 10.77 | 7.76 | 15.00 | 10.60 | 9.38 | 17.42 | 3.71 |
| 4 | 10 | 80 | 10.66 | 9.11 | 15.14 | 11.19 | 9.27 | 16.31 | 3.45 |
| 4 | 10 | 81 | 10.73 | 8.24 | 15.02 | 10.61 | 10.04 | 17.37 | 3.71 |
| 4 | 10 | 82 | 10.68 | 8.90 | 15.21 | 11.44 | 9.93 | 16.39 | 3.21 |
| 4 | 10 | 83 | 10.70 | 9.73 | 15.46 | 11.32 | 9.54 | 16.54 | 3.33 |
| 4 | 10 | 84 | 10.55 | 9.23 | 15.48 | 10.55 | 8.75 | 16.43 | 3.29 |
| 5 | 11 | 85 | 3.20 | 11.50 | 4.31 | 12.48 | 4.39 | 4.38 | 5.89 |
| 5 | 11 | 86 | 3.64 | 11.97 | 4.34 | 12.94 | 4.77 | 5.31 | 6.54 |
| 5 | 11 | 87 | 2.16 | 11.17 | 4.59 | 12.28 | 6.29 | 6.81 | 5.07 |
| 5 | 11 | 88 | 2.23 | 10.86 | 4.49 | 12.11 | 6.25 | 6.85 | 5.15 |
| 5 | 11 | 89 | 3.24 | 11.22 | 4.68 | 12.31 | 7.40 | 8.73 | 3.93 |
| 5 | 11 | 90 | 3.80 | 12.82 | 4.70 | 12.17 | 7.10 | 7.81 | 3.87 |
| 5 | 12 | 91 | 6.30 | 23.32 | 5.82 | 13.35 | 9.04 | 12.39 | 8.08 |
| 5 | 12 | 92 | 6.34 | 24.11 | 5.29 | 13.78 | 8.48 | 12.17 | 7.99 |
| 5 | 12 | 93 | 3.76 | 21.19 | 7.09 | 12.08 | 8.00 | 13.51 | 6.38 |
| 5 | 12 | 94 | 4.31 | 21.36 | 6.22 | 11.31 | 8.73 | 12.25 | 6.01 |
| 5 | 12 | 95 | 7.27 | 23.25 | 7.56 | 13.21 | 7.63 | 12.03 | 9.04 |
| 5 | 12 | 96 | 6.87 | 23.23 | 7.44 | 12.89 | 7.43 | 13.11 | 8.90 |
| 5 | 13 | 97 | 7.37 | 16.96 | 6.00 | 10.91 | 7.87 | 8.53 | 4.79 |
| 5 | 13 | 98 | 7.13 | 17.16 | 5.83 | 11.68 | 7.88 | 8.35 | 4.61 |
| 5 | 13 | 99 | 6.33 | 17.35 | 5.09 | 11.65 | 6.50 | 7.99 | 5.66 |
| 5 | 13 | 100 | 5.59 | 17.50 | 5.14 | 11.61 | 6.97 | 7.48 | 5.70 |
| 5 | 13 | 101 | 4.72 | 17.33 | 4.65 | 12.49 | 6.60 | 7.57 | 3.95 |
| 5 | 13 | 102 | 5.55 | 17.46 | 6.57 | 12.83 | 6.67 | 7.72 | 3.86 |
| 5 | 14 | 103 | 3.88 | 13.88 | 5.36 | 12.97 | 5.71 | 9.69 | 1.83 |
| 5 | 14 | 104 | 2.98 | 13.81 | 5.63 | 13.16 | 4.71 | 10.23 | 3.98 |
| 5 | 14 | 105 | 1.93 | 13.77 | 6.16 | 12.78 | 4.06 | 9.78 | 5.99 |
| 5 | 14 | 106 | 2.31 | 12.32 | 5.97 | 12.26 | 4.46 | 8.62 | 5.66 |
| 5 | 14 | 107 | 3.05 | 11.78 | 5.86 | 11.86 | 4.79 | 9.81 | 5.96 |
| 5 | 14 | 108 | 1.71 | 11.60 | 5.38 | 11.90 | 4.76 | 9.75 | 4.59 |

（表1完）

| 样张测试数据表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂家编号 | 机型编号 | 色差标准偏差 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C | M | Y | K | R | G | B |
| 1 | 1 | 1.04 | 0.88 | 1.12 | 1.35 | 1.52 | 1.15 | 0.58 |
| 1 | 2 | 0.69 | 0.94 | 0.93 | 0.51 | 1.07 | 0.92 | 0.87 |
| 1 | 3 | 0.87 | 0.62 | 0.14 | 1.31 | 1.04 | 0.76 | 0.70 |
| 1 | 4 | 1.00 | 1.24 | 0.77 | 1.21 | 1.36 | 0.62 | 1.55 |
| 2 | 5 | 0.83 | 0.48 | 0.44 | 0.50 | 0.31 | 0.30 | 1.35 |
| 3 | 6 | 0.35 | 0.65 | 1.65 | 0.61 | 1.39 | 2.13 | 0.62 |
| 4 | 7 | 0.94 | 0.74 | 0.41 | 0.24 | 1.33 | 1.39 | 1.15 |
| 4 | 8 | 1.59 | 1.39 | 1.14 | 0.79 | 0.46 | 0.56 | 1.35 |
| 4 | 9 | 1.03 | 0.28 | 0.93 | 0.75 | 0.65 | 0.52 | 0.74 |
| 4 | 10 | 0.94 | 0.92 | 0.33 | 0.72 | 0.73 | 0.62 | 2.05 |
| 5 | 11 | 0.28 | 0.93 | 0.57 | 0.52 | 0.26 | 1.05 | 0.36 |
| 5 | 12 | 0.19 | 0.45 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 1.04 | 0.22 |
| 5 | 13 | 0.66 | 1.58 | 0.33 | 0.77 | 0.79 | 0.59 | 1.06 |
| 5 | 14 | 0.07 | 0.56 | 0.21 | 0.33 | 0.48 | 0.58 | 0.22 |

（表2完）

| 样张测试数据表3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂家编号 | 机型编号 | 样张编号 | 各机型自身色度平均值的色差 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C | M | Y | K | R | G | B |
| 1 | 1 | 1 | 1.84 | 3.49 | 0.73 | 1.62 | 2.83 | 3.14 | 1.25 |
| 1 | 1 | 2 | 1.84 | 1.30 | 1.15 | 1.40 | 1.20 | 1.50 | 1.35 |
| 1 | 1 | 3 | 1.08 | 1.67 | 0.53 | 1.26 | 1.75 | 2.81 | 0.94 |
| 1 | 1 | 4 | 3.47 | 2.55 | 0.78 | 1.63 | 2.11 | 2.60 | 1.13 |
| 1 | 1 | 5 | 2.46 | 2.60 | 1.37 | 1.12 | 3.28 | 2.38 | 1.55 |
| 1 | 1 | 6 | 1.28 | 2.13 | 0.97 | 1.89 | 0.99 | 1.65 | 0.58 |
| 1 | 1 | 7 | 1.86 | 2.70 | 0.83 | 2.36 | 2.11 | 2.55 | 1.51 |
| 1 | 1 | 8 | 1.00 | 2.10 | 1.19 | 1.39 | 1.93 | 1.55 | 0.62 |
| 1 | 1 | 9 | 1.76 | 1.42 | 2.32 | 1.17 | 1.30 | 1.62 | 0.65 |
| 1 | 1 | 10 | 1.43 | 2.13 | 1.89 | 1.14 | 1.53 | 2.04 | 0.84 |
| 1 | 1 | 11 | 1.12 | 2.43 | 0.59 | 1.39 | 2.70 | 1.73 | 0.93 |
| 1 | 1 | 12 | 3.90 | 2.22 | 2.34 | 1.65 | 3.29 | 2.68 | 2.44 |
| 1 | 1 | 13 | 0.98 | 3.25 | 1.93 | 2.41 | 2.39 | 2.33 | 1.36 |
| 1 | 2 | 14 | 0.54 | 2.80 | 1.88 | 1.74 | 2.52 | 2.13 | 0.47 |
| 1 | 2 | 15 | 3.10 | 2.55 | 2.61 | 2.53 | 1.34 | 1.94 | 0.75 |
| 1 | 2 | 16 | 1.09 | 2.60 | 2.22 | 2.19 | 0.91 | 2.06 | 0.32 |
| 1 | 2 | 17 | 3.32 | 3.34 | 1.23 | 1.99 | 1.63 | 2.66 | 2.15 |
| 1 | 2 | 18 | 0.45 | 2.31 | 1.83 | 1.17 | 1.59 | 1.53 | 0.91 |
| 1 | 2 | 19 | 2.81 | 1.96 | 1.97 | 1.29 | 1.58 | 1.20 | 1.10 |
| 1 | 2 | 20 | 1.60 | 2.83 | 1.33 | 0.93 | 0.84 | 1.57 | 0.75 |
| 1 | 2 | 21 | 1.29 | 3.00 | 2.03 | 1.30 | 1.01 | 1.23 | 1.39 |
| 1 | 2 | 22 | 1.84 | 2.39 | 2.05 | 1.55 | 1.08 | 0.84 | 1.33 |
| 1 | 2 | 23 | 1.92 | 3.22 | 1.80 | 7.53 | 1.09 | 1.38 | 1.03 |
| 1 | 2 | 24 | 0.22 | 3.43 | 1.82 | 1.89 | 1.42 | 1.36 | 0.88 |
| 1 | 2 | 25 | 2.95 | 1.85 | 1.43 | 1.52 | 0.92 | 0.82 | 0.92 |
| 1 | 2 | 26 | 1.92 | 2.13 | 1.20 | 1.56 | 1.50 | 1.15 | 0.56 |
| 1 | 3 | 27 | 2.70 | 2.49 | 1.54 | 1.02 | 1.14 | 1.49 | 0.83 |
| 1 | 3 | 28 | 1.91 | 2.16 | 1.01 | 1.56 | 0.96 | 1.11 | 1.40 |
| 1 | 3 | 29 | 3.00 | 2.16 | 0.94 | 1.68 | 0.62 | 0.76 | 1.10 |
| 1 | 3 | 30 | 3.85 | 2.76 | 1.11 | 1.54 | 1.27 | 2.18 | 0.94 |
| 1 | 3 | 31 | 1.98 | 2.69 | 0.69 | 1.06 | 1.51 | 1.80 | 1.21 |
| 1 | 3 | 32 | 1.22 | 3.80 | 0.43 | 1.06 | 1.28 | 2.27 | 1.18 |
| 1 | 3 | 33 | 1.00 | 1.96 | 0.63 | 0.64 | 0.89 | 2.09 | 0.70 |
| 1 | 3 | 34 | 1.82 | 2.28 | 1.53 | 1.22 | 0.59 | 1.50 | 1.10 |
| 1 | 3 | 35 | 0.72 | 0.84 | 0.85 | 1.06 | 1.26 | 1.32 | 0.46 |
| 1 | 3 | 36 | 0.63 | 1.31 | 1.20 | 2.31 | 0.74 | 1.25 | 0.63 |
| 1 | 3 | 37 | 0.62 | 0.59 | 0.33 | 1.31 | 1.68 | 1.55 | 0.51 |
| 1 | 3 | 38 | 0.64 | 1.30 | 0.48 | 0.66 | 1.18 | 1.37 | 0.87 |
| 1 | 3 | 39 | 0.54 | 0.65 | 0.83 | 1.40 | 0.90 | 1.63 | 0.47 |
| 1 | 4 | 40 | 0.38 | 0.90 | 0.51 | 0.64 | 0.97 | 1.29 | 0.26 |
| 1 | 4 | 41 | 0.55 | 0.67 | 0.50 | 1.05 | 1.35 | 1.27 | 0.42 |
| 1 | 4 | 42 | 0.98 | 1.34 | 0.43 | 1.43 | 0.74 | 0.65 | 0.39 |
| 1 | 4 | 43 | 1.26 | 2.06 | 1.21 | 1.05 | 0.76 | 0.55 | 0.65 |
| 1 | 4 | 44 | 0.42 | 1.72 | 0.52 | 1.78 | 1.20 | 0.83 | 0.44 |
| 1 | 4 | 45 | 1.36 | 1.39 | 1.10 | 1.52 | 0.95 | 0.66 | 0.37 |
| 1 | 4 | 46 | 0.60 | 1.15 | 1.48 | 1.57 | 0.73 | 1.52 | 0.65 |
| 1 | 4 | 47 | 0.79 | 1.26 | 1.41 | 1.00 | 1.39 | 2.57 | 1.07 |
| 1 | 4 | 48 | 1.04 | 0.88 | 1.12 | 1.35 | 1.52 | 1.15 | 0.58 |
| 1 | 4 | 49 | 0.69 | 0.94 | 0.93 | 0.51 | 1.07 | 0.92 | 0.87 |
| 1 | 4 | 50 | 0.87 | 0.62 | 0.14 | 1.31 | 1.04 | 0.76 | 0.70 |
| 1 | 4 | 51 | 1.00 | 1.24 | 0.77 | 1.21 | 1.36 | 0.62 | 1.55 |
| 2 | 5 | 52 | 1.46 | 0.70 | 0.87 | 0.71 | 0.37 | 0.59 | 1.18 |
| 2 | 5 | 53 | 0.39 | 0.49 | 0.38 | 0.28 | 0.66 | 0.62 | 2.04 |
| 2 | 5 | 54 | 0.48 | 0.07 | 0.69 | 0.61 | 0.23 | 0.37 | 2.46 |
| 2 | 5 | 55 | 1.00 | 0.44 | 0.74 | 0.49 | 0.12 | 0.25 | 2.97 |
| 2 | 5 | 56 | 0.35 | 0.88 | 0.40 | 0.58 | 0.42 | 0.56 | 0.72 |
| 2 | 5 | 57 | 0.80 | 0.39 | 0.36 | 0.47 | 0.50 | 0.41 | 1.52 |
| 3 | 6 | 58 | 0.69 | 1.98 | 1.59 | 1.02 | 1.14 | 3.04 | 0.72 |
| 3 | 6 | 59 | 0.51 | 0.67 | 2.56 | 2.14 | 1.33 | 2.25 | 0.70 |
| 3 | 6 | 60 | 0.93 | 1.31 | 1.11 | 1.24 | 2.36 | 1.21 | 0.23 |
| 4 | 7 | 61 | 0.70 | 0.92 | 1.39 | 1.10 | 0.53 | 1.16 | 0.39 |
| 4 | 7 | 62 | 0.74 | 1.74 | 1.13 | 1.51 | 0.46 | 1.40 | 0.17 |
| 4 | 7 | 63 | 1.00 | 1.75 | 1.10 | 0.75 | 0.30 | 0.38 | 0.15 |
| 4 | 7 | 64 | 0.45 | 0.49 | 0.37 | 0.18 | 0.46 | 0.40 | 0.60 |
| 4 | 7 | 65 | 0.21 | 0.86 | 0.91 | 1.21 | 0.27 | 1.21 | 0.31 |
| 4 | 7 | 66 | 0.68 | 0.46 | 0.64 | 1.32 | 0.70 | 1.14 | 0.12 |
| 4 | 8 | 67 | 0.12 | 0.45 | 0.24 | 0.52 | 0.18 | 1.28 | 0.18 |
| 4 | 8 | 68 | 0.11 | 0.41 | 0.49 | 0.61 | 0.05 | 1.35 | 0.12 |
| 4 | 8 | 69 | 0.73 | 0.81 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.54 | 0.11 |
| 4 | 8 | 70 | 0.24 | 1.08 | 0.30 | 0.30 | 0.39 | 0.12 | 0.37 |
| 4 | 8 | 71 | 0.19 | 0.66 | 0.12 | 0.38 | 0.10 | 0.79 | 0.13 |
| 4 | 8 | 72 | 0.80 | 1.31 | 0.51 | 0.63 | 0.43 | 1.42 | 0.25 |
| 4 | 9 | 73 | 1.06 | 2.17 | 1.33 | 1.61 | 1.26 | 1.08 | 0.67 |
| 4 | 9 | 74 | 1.17 | 2.15 | 1.12 | 1.99 | 1.32 | 1.78 | 1.04 |
| 4 | 9 | 75 | 0.91 | 1.48 | 0.27 | 1.29 | 0.56 | 0.93 | 0.60 |
| 4 | 9 | 76 | 0.19 | 2.81 | 0.95 | 2.17 | 0.57 | 0.83 | 1.03 |
| 4 | 9 | 77 | 0.46 | 1.43 | 0.65 | 1.45 | 0.76 | 1.92 | 1.58 |
| 4 | 9 | 78 | 0.74 | 1.54 | 0.82 | 1.24 | 1.19 | 0.74 | 0.56 |
| 4 | 10 | 79 | 0.12 | 1.10 | 0.36 | 0.74 | 0.18 | 0.80 | 0.28 |
| 4 | 10 | 80 | 0.09 | 0.32 | 0.14 | 0.29 | 0.24 | 1.22 | 0.12 |
| 4 | 10 | 81 | 0.09 | 0.94 | 0.31 | 0.76 | 0.60 | 1.08 | 0.27 |
| 4 | 10 | 82 | 0.09 | 0.31 | 0.11 | 0.74 | 0.45 | 1.19 | 0.26 |
| 4 | 10 | 83 | 0.06 | 1.05 | 0.42 | 0.96 | 0.06 | 0.59 | 0.14 |
| 4 | 10 | 84 | 0.13 | 0.88 | 0.41 | 1.07 | 0.81 | 0.56 | 0.23 |
| 5 | 11 | 85 | 0.86 | 1.05 | 1.12 | 0.95 | 2.85 | 2.27 | 1.16 |
| 5 | 11 | 86 | 1.02 | 1.46 | 0.90 | 1.37 | 3.32 | 1.37 | 1.83 |
| 5 | 11 | 87 | 1.29 | 0.63 | 0.85 | 0.30 | 1.19 | 0.47 | 1.10 |
| 5 | 11 | 88 | 1.14 | 1.55 | 0.86 | 0.43 | 0.89 | 0.35 | 0.99 |
| 5 | 11 | 89 | 0.97 | 2.46 | 0.36 | 0.93 | 2.17 | 2.12 | 1.26 |
| 5 | 11 | 90 | 1.70 | 1.42 | 0.56 | 1.05 | 1.88 | 1.19 | 1.34 |
| 5 | 12 | 91 | 0.70 | 0.97 | 1.10 | 1.77 | 1.74 | 1.30 | 0.61 |
| 5 | 12 | 92 | 1.02 | 2.03 | 2.66 | 2.80 | 0.89 | 1.65 | 0.45 |
| 5 | 12 | 93 | 2.57 | 3.36 | 1.56 | 2.85 | 0.65 | 1.09 | 1.57 |
| 5 | 12 | 94 | 2.37 | 2.43 | 0.31 | 2.04 | 1.08 | 0.70 | 1.98 |
| 5 | 12 | 95 | 2.04 | 0.98 | 1.56 | 0.74 | 1.88 | 1.11 | 1.35 |
| 5 | 12 | 96 | 1.44 | 2.39 | 1.64 | 0.52 | 1.52 | 1.33 | 1.30 |
| 5 | 13 | 97 | 1.34 | 1.10 | 0.69 | 1.04 | 0.91 | 0.89 | 0.49 |
| 5 | 13 | 98 | 1.11 | 0.51 | 0.77 | 1.27 | 0.85 | 0.51 | 0.59 |
| 5 | 13 | 99 | 0.32 | 0.48 | 0.93 | 1.59 | 0.58 | 0.41 | 1.38 |
| 5 | 13 | 100 | 0.58 | 0.83 | 0.65 | 1.15 | 0.89 | 0.59 | 1.36 |
| 5 | 13 | 101 | 1.48 | 0.77 | 1.76 | 1.26 | 0.82 | 0.73 | 0.98 |
| 5 | 13 | 102 | 0.60 | 0.82 | 2.18 | 2.31 | 0.56 | 0.81 | 1.05 |
| 5 | 14 | 103 | 1.61 | 1.21 | 0.58 | 0.71 | 2.23 | 0.73 | 3.88 |
| 5 | 14 | 104 | 0.62 | 1.33 | 0.92 | 0.75 | 1.33 | 1.75 | 0.74 |
| 5 | 14 | 105 | 1.21 | 1.17 | 1.25 | 0.53 | 0.69 | 0.34 | 1.80 |
| 5 | 14 | 106 | 0.87 | 1.15 | 0.65 | 0.67 | 0.55 | 1.25 | 1.43 |
| 5 | 14 | 107 | 0.61 | 2.53 | 3.47 | 2.39 | 1.72 | 1.74 | 1.71 |
| 5 | 14 | 108 | 1.08 | 1.50 | 0.81 | 0.81 | 1.70 | 0.97 | 0.55 |

（表3完）

| 样张测试数据表4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂家编号 | 机型编号 | 色差标准偏差 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C | M | Y | K | R | G | B |
| 1 | 1 | 0.93 | 0.64 | 0.64 | 0.43 | 0.76 | 0.55 | 0.51 |
| 1 | 2 | 1.05 | 0.51 | 0.41 | 1.69 | 0.46 | 0.54 | 0.47 |
| 1 | 3 | 1.07 | 0.94 | 0.39 | 0.45 | 0.33 | 0.44 | 0.31 |
| 1 | 4 | 0.31 | 0.42 | 0.43 | 0.37 | 0.27 | 0.57 | 0.36 |
| 2 | 5 | 0.43 | 0.28 | 0.22 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.84 |
| 3 | 6 | 0.21 | 0.65 | 0.74 | 0.59 | 0.66 | 0.92 | 0.28 |
| 4 | 7 | 0.30 | 0.61 | 0.27 | 0.40 | 0.94 | 0.80 | 0.30 |
| 4 | 8 | 0.76 | 0.92 | 0.77 | 0.99 | 0.50 | 0.32 | 0.58 |
| 4 | 9 | 0.47 | 0.23 | 0.65 | 0.46 | 0.16 | 0.18 | 0.37 |
| 4 | 10 | 0.38 | 0.53 | 1.10 | 0.70 | 0.65 | 0.56 | 1.19 |
| 5 | 11 | 0.27 | 0.58 | 0.37 | 0.48 | 0.16 | 0.44 | 0.18 |
| 5 | 12 | 0.32 | 0.36 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.52 | 0.10 |
| 5 | 13 | 0.37 | 0.54 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.51 | 0.39 |
| 5 | 14 | 0.02 | 0.36 | 0.13 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.07 |

（表4完）

| 样张测试数据表5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备编号 | 各机型灰平衡点平均色度值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C25% |  |  | C50% |  |  | C75% |  |  |
|  | L | A | B | L | A | B | L | A | B |
| 1 | 74.60 | -0.05 | 0.06 | 60.01 | -0.21 | -0.06 | 43.82 | -0.36 | -0.56 |
| 2 | 75.23 | -0.13 | -0.13 | 60.25 | 0.56 | -0.72 | 43.78 | 0.33 | -0.38 |
| 3 | 74.78 | 0.47 | -0.08 | 59.94 | 0.10 | -0.33 | 44.01 | -0.35 | -0.15 |
| 4 | 74.98 | 0.43 | 0.08 | 60.17 | 1.12 | 0.07 | 43.68 | 0.45 | -0.11 |
| 5 | 74.98 | 0.38 | -0.03 | 60.13 | 0.20 | -0.12 | 44.08 | -0.18 | -0.98 |

（表5完）

| 样张测试数据表6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备编号 | 各机型灰平衡色度值与单黑的平均色差 |  |  |
|  | C25% | C50% | C75% |
|  | ΔE | ΔE | ΔE |
| 1 | 4.80 | 3.94 | 1.81 |
| 2 | 4.98 | 4.56 | 2.91 |
| 3 | 4.85 | 4.15 | 2.56 |
| 4 | 4.75 | 4.59 | 2.47 |
| 5 | 5.32 | 4.61 | 2.50 |
| 标准偏差 | 1.14 |  |  |

（表6完）

附件9：

颜色均匀性测试数据

| 样张测试数据表7（部分数据） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂家编号 | 设备编号 | 样张测试区域编号 | 样张色度平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C |  |  | M |  |  | Y |  |  | K |  |  |
|  |  |  | L | a | b | L | a | b | L | a | b | L | a | b |
| 1 | 1 | 1 | 56.03 | -29.74 | -42.36 | 51.15 | 67.25 | -4.02 | 87.76 | -5.39 | 87.08 | 14.27 | -0.27 | 1.77 |
|  |  | 2 | 55.27 | -30.45 | -42.66 | 51.52 | 66.71 | -4.51 | 87.38 | -4.94 | 88.39 | 14.07 | -0.51 | 1.77 |
|  |  | 3 | 55.82 | -29.91 | -42.41 | 50.16 | 69.17 | -3.99 | 87.69 | -5.33 | 88.55 | 14.86 | -0.13 | 1.93 |
|  |  | 4 | 56.46 | -29.47 | -42.02 | 50.29 | 68.95 | -4.2 | 87.53 | -5.16 | 88.06 | 14.61 | 0 | 1.79 |
|  |  | 5 | 56.35 | -29.47 | -42.43 | 50.64 | 68.19 | -4.1 | 87.17 | -4.68 | 88.95 | 14.11 | -0.01 | 1.9 |
|  |  | 6 | 55.61 | -29.76 | -43.45 | 49.4 | 70.21 | -3.65 | 87.46 | -4.88 | 88.8 | 14.51 | 0.45 | 1.94 |
|  |  | 7 | 56.39 | -29.41 | -42.54 | 49.52 | 70.02 | -3.37 | 87.55 | -4.99 | 89.27 | 15.15 | 0.26 | 1.86 |
|  |  | 8 | 55.75 | -29.62 | -42.92 | 49.67 | 69.83 | -3.5 | 87.51 | -4.96 | 89.65 | 14.3 | 0.17 | 1.88 |
|  |  | 9 | 55.61 | -29.75 | -43.39 | 49 | 70.96 | -2.95 | 87.66 | -5.18 | 89.16 | 14.93 | 0.46 | 1.92 |
| 2 | 2 | 1 | 55.41 | -28.88 | -46.83 | 46.74 | 73.92 | -3.02 | 90.7 | -9.5 | 94.19 | 9.15 | -0.35 | -0.49 |
|  |  | 2 | 55.7 | -28.74 | -46.89 | 46.69 | 73.76 | -3.23 | 90.63 | -9.64 | 93.85 | 9.16 | -0.31 | -0.44 |
|  |  | 3 | 55.56 | -28.61 | -47.01 | 46.43 | 74.09 | -2.97 | 90.68 | -9.57 | 94.86 | 9.07 | -0.32 | -0.46 |
|  |  | 4 | 55.73 | -28.92 | -46.65 | 46.72 | 73.57 | -3.3 | 90.64 | -9.66 | 93.27 | 9.48 | -0.39 | -0.41 |
|  |  | 5 | 56.05 | -28.95 | -46.41 | 46.49 | 74.05 | -3.29 | 90.63 | -9.67 | 93.56 | 9.25 | -0.41 | -0.39 |
|  |  | 6 | 55.86 | -28.97 | -46.71 | 46.63 | 73.79 | -3.23 | 90.57 | -9.69 | 92.92 | 9.11 | -0.31 | -0.45 |
|  |  | 7 | 55.34 | -29.49 | -47.58 | 47.19 | 73.47 | -3.79 | 90.76 | -9.53 | 94.07 | 9.09 | -0.41 | -0.42 |
|  |  | 8 | 55.54 | -29.2 | -46.83 | 46.79 | 73.62 | -3.68 | 90.59 | -9.69 | 92.7 | 8.68 | -0.4 | -0.41 |
|  |  | 9 | 55.33 | -29.29 | -46.94 | 46.99 | 73.4 | -3.83 | 90.58 | -9.63 | 94 | 8.43 | -0.35 | -0.46 |
| 2 | 3 | 1 | 55.26 | -28.43 | -46.72 | 48.17 | 72.07 | -4.58 | 90.77 | -9.55 | 94.53 | 10.28 | -0.84 | -0.21 |
|  |  | 2 | 55.15 | -27.87 | -47.23 | 48.33 | 71.31 | -4.99 | 90.54 | -9.7 | 93.8 | 10.44 | -0.85 | -0.17 |
|  |  | 3 | 54.81 | -28.35 | -47.58 | 48.03 | 71.82 | -4.86 | 90.49 | -9.56 | 94.72 | 10.03 | -0.85 | -0.11 |
|  |  | 4 | 55.58 | -28.14 | -46.92 | 47.74 | 72.28 | -4.43 | 90.51 | -9.71 | 95.38 | 10.35 | -0.87 | -0.17 |
|  |  | 5 | 55.32 | -28.41 | -47.39 | 47.73 | 72.46 | -4.58 | 90.54 | -9.75 | 93.5 | 10.22 | -0.88 | -0.17 |
|  |  | 6 | 55.04 | -28.43 | -47.74 | 47.67 | 72.42 | -4.6 | 90.56 | -9.79 | 93.38 | 9.92 | -0.85 | -0.17 |
|  |  | 7 | 55.27 | -28.53 | -46.52 | 47.68 | 72.19 | -4.37 | 90.51 | -9.65 | 94.75 | 10.53 | -0.88 | -0.28 |
|  |  | 8 | 54.99 | -28.55 | -47.28 | 47.69 | 72.55 | -4.46 | 90.65 | -9.47 | 94.03 | 9.76 | -0.81 | -0.22 |
|  |  | 9 | 54.96 | -28.63 | -47.56 | 47.97 | 72.29 | -4.29 | 90.5 | -9.61 | 94.03 | 9.98 | -0.87 | -0.22 |
| 2 | 4 | 1 | 51.29 | -32.63 | -56.06 | 50.08 | 82.83 | -13.69 | 89.95 | -8.43 | 100.28 | 11.55 | 0.8 | 0.18 |
|  |  | 2 | 51.07 | -32.48 | -56.06 | 50.46 | 82.8 | -14.16 | 90.23 | -8.35 | 100.45 | 11.45 | 0.84 | 0.19 |
|  |  | 3 | 51 | -32.37 | -56.12 | 50.31 | 82.76 | -13.91 | 90.16 | -8.29 | 100.52 | 11.8 | 0.89 | 0.33 |
|  |  | 4 | 50.88 | -32.24 | -56.29 | 50.16 | 82.87 | -13.79 | 89.93 | -8.62 | 99.86 | 11.5 | 0.8 | 0.13 |
|  |  | 5 | 50.74 | -32.19 | -56.34 | 50.39 | 82.63 | -14.29 | 90.02 | -8.49 | 100.25 | 11.31 | 0.77 | 0.11 |
|  |  | 6 | 50.85 | -32.27 | -56.27 | 50.31 | 82.67 | -14.09 | 90.03 | -8.47 | 100.03 | 11.59 | 0.77 | 0.11 |
|  |  | 7 | 50.41 | -31.82 | -56.63 | 49.98 | 82.77 | -13.56 | 89.92 | -8.65 | 99.66 | 11.63 | 0.85 | 0.24 |
|  |  | 8 | 50.55 | -32.08 | -56.49 | 50.33 | 83.09 | -13.77 | 90 | -8.71 | 99.81 | 11.19 | 0.8 | 0.06 |
|  |  | 9 | 50.48 | -32.02 | -56.54 | 50.09 | 82.9 | -13.57 | 90.08 | -8.37 | 99.64 | 11.61 | 0.87 | 0.23 |
| 3 | 5 | 1 | 53.07 | -34.27 | -50.13 | 47.69 | 75.92 | -8.42 | 89.88 | -9.39 | 96.32 | 11.65 | -0.44 | -0.93 |
|  |  | 2 | 52.56 | -34.71 | -50.56 | 46.9 | 76.66 | -8.05 | 89.8 | -9.41 | 97.23 | 11.31 | -0.44 | -0.93 |
|  |  | 3 | 53.15 | -34.52 | -50.71 | 47.1 | 76.32 | -8.54 | 89.78 | -9.53 | 97.27 | 9.44 | -0.5 | -0.87 |
|  |  | 4 | 53.87 | -34.02 | -49.84 | 47.83 | 75.04 | -8.51 | 89.95 | -9.41 | 95.78 | 12.61 | -0.45 | -0.96 |
|  |  | 5 | 53.38 | -34.19 | -50.16 | 47.23 | 76.28 | -8.06 | 90.04 | -9.34 | 96.68 | 11.74 | -0.5 | -0.89 |
|  |  | 6 | 54.13 | -34.23 | -49.41 | 47.4 | 75.83 | -8.6 | 89.98 | -9.42 | 95.67 | 10.48 | -0.54 | -0.85 |
|  |  | 7 | 53.4 | -34.36 | -49.92 | 47.83 | 75.42 | -9.08 | 89.8 | -9.41 | 97.2 | 11.14 | -0.5 | -0.86 |
|  |  | 8 | 53.06 | -34.1 | -50.49 | 47.54 | 76.25 | -8.51 | 89.87 | -9.42 | 97.19 | 10.64 | -0.53 | -0.79 |
|  |  | 9 | 53.66 | -34.16 | -49.98 | 47.86 | 75.6 | -8.77 | 89.93 | -9.35 | 96.2 | 9.93 | -0.52 | -0.82 |
| 4 | 6 | 1 | 57.63 | -20.15 | -49.98 | 58.45 | 59.38 | -13.17 | 90.9 | -7.49 | 80.89 | 34.64 | 1.07 | 2.13 |
|  |  | 2 | 57.69 | -20.29 | -49.76 | 58.34 | 59.3 | -13.21 | 90.89 | -7.39 | 80.96 | 34.32 | 1.1 | 2.21 |
|  |  | 3 | 58.13 | -20.25 | -49.19 | 58.35 | 59.13 | -13.15 | 90.9 | -7.39 | 81 | 34.55 | 1.07 | 2.17 |
|  |  | 4 | 57.42 | -20.22 | -49.92 | 58.32 | 59.2 | -13.36 | 90.89 | -7.47 | 80.43 | 34.69 | 1.08 | 2.07 |
|  |  | 5 | 57.63 | -20.21 | -49.89 | 58.38 | 59.16 | -13.18 | 90.85 | -7.37 | 81.24 | 34.56 | 1.12 | 2.2 |
|  |  | 6 | 57.99 | -20.3 | -49.42 | 58.25 | 59.39 | -13.1 | 91.3 | -7.27 | 81.33 | 34.39 | 1.12 | 2.23 |
|  |  | 7 | 57.49 | -20.1 | -49.74 | 58.43 | 59.01 | -13.29 | 90.95 | -7.41 | 79.77 | 34.53 | 1.09 | 2.15 |
|  |  | 8 | 57.65 | -20.22 | -49.67 | 58.53 | 59.09 | -13.22 | 91.02 | -7.3 | 81.53 | 34.67 | 1.08 | 2.13 |
|  |  | 9 | 58.04 | -20.39 | -49.51 | 58.44 | 59.55 | -13.02 | 90.92 | -7.09 | 81.1 | 34.57 | 1.06 | 2.18 |
| 5 | 7 | 1 | 59.06 | -20.07 | -47.17 | 58.43 | 56.69 | -11.96 | 90.69 | -6.94 | 80.28 | 37.29 | 0.81 | 1.18 |
|  |  | 2 | 58.8 | -19.62 | -47.35 | 58.64 | 55.95 | -12.26 | 90.9 | -6.83 | 80.42 | 37.69 | 0.79 | 1.15 |
|  |  | 3 | 58.76 | -19.64 | -47.22 | 58.67 | 56.1 | -12.22 | 90.67 | -7.02 | 79.68 | 37.34 | 0.82 | 1.3 |
|  |  | 4 | 58.94 | -19.91 | -47.32 | 58.4 | 56.42 | -12.11 | 90.74 | -6.93 | 79.85 | 37.11 | 0.8 | 1.26 |
|  |  | 5 | 58.6 | -19.69 | -47.36 | 58.65 | 56.38 | -12.21 | 90.74 | -7.06 | 79.64 | 37.78 | 0.81 | 1.21 |
|  |  | 6 | 58.78 | -19.66 | -47.16 | 58.62 | 56.12 | -12.12 | 90.79 | -6.99 | 79.81 | 37.47 | 0.81 | 1.27 |
|  |  | 7 | 58.99 | -19.98 | -47.28 | 58.5 | 56.24 | -12.18 | 90.97 | -6.78 | 80.49 | 37.42 | 0.82 | 1.32 |
|  |  | 8 | 58.69 | -19.73 | -46.98 | 58.79 | 56.1 | -12.38 | 90.86 | -6.98 | 79.9 | 37.79 | 0.82 | 1.29 |
|  |  | 9 | 58.96 | -19.84 | -47.18 | 58.99 | 56.06 | -12.16 | 90.86 | -6.84 | 79.67 | 37.64 | 0.81 | 1.35 |
| 3 | 8 | 1 | 50.07 | -33.24 | -49.45 | 43.94 | 75.87 | -3.17 | 86.6 | -5.64 | 98.42 | 6.47 | -0.05 | -0.82 |
|  |  | 2 | 50.14 | -33.43 | -49.43 | 43.64 | 76.14 | -3.29 | 85.81 | -5.87 | 98.87 | 6.17 | -0.02 | -0.75 |
|  |  | 3 | 50.19 | -32.85 | -49.95 | 43.79 | 76.12 | -3.25 | 86.07 | -5.77 | 99.03 | 6.02 | 0.07 | -0.82 |
|  |  | 4 | 50.05 | -32.59 | -49.94 | 44 | 75.79 | -2.8 | 86.54 | -6 | 100 | 6.61 | -0.05 | -0.94 |
|  |  | 5 | 50.29 | -32.44 | -49.8 | 43.63 | 76.25 | -3.01 | 86.52 | -6.32 | 99.35 | 6.74 | 0 | -0.99 |
|  |  | 6 | 49.95 | -32.95 | -49.97 | 43.72 | 75.98 | -2.78 | 86.32 | -6.04 | 99 | 6.32 | 0.02 | -0.84 |
|  |  | 7 | 50.15 | -32.87 | -50.33 | 44.01 | 75.51 | -3.42 | 86.42 | -6.23 | 98.3 | 7.05 | 0.09 | -1.09 |
|  |  | 8 | 50.67 | -32.79 | -49.64 | 44.3 | 75.49 | -3.99 | 86.52 | -6.43 | 98.38 | 6.55 | 0.03 | -0.87 |
|  |  | 9 | 50.31 | -33.25 | -49.97 | 44.05 | 75.79 | -3.51 | 86.44 | -6.4 | 99.09 | 6.14 | 0.06 | -0.89 |

（表7完）

| 样张测试数据表8（部分数据） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂家编号 | 设备编号 | 样张测试区域编号 | 各样张各区域色度值与 9个测量区域平均值的色差 |  |  |  |
|  |  |  | C | M | Y | K |
| 1 | 1 | 1 | 0.344 | 2.054 | 1.629 | 0.423 |
|  |  | 2 | 0.97 | 2.786 | 0.324 | 0.731 |
|  |  | 3 | 0.345 | 0.227 | 0.337 | 0.377 |
|  |  | 4 | 0.896 | 0.422 | 0.606 | 0.114 |
|  |  | 5 | 0.564 | 1.017 | 0.594 | 0.43 |
|  |  | 6 | 0.825 | 1.405 | 0.236 | 0.411 |
|  |  | 7 | 0.587 | 1.251 | 0.618 | 0.651 |
|  |  | 8 | 0.31 | 0.981 | 0.998 | 0.266 |
|  |  | 9 | 0.769 | 2.404 | 0.536 | 0.575 |
| 2 | 2 | 1 | 0.243 | 0.394 | 0.495 | 0.117 |
|  |  | 2 | 0.28 | 0.151 | 0.139 | 0.124 |
|  |  | 3 | 0.422 | 0.616 | 1.148 | 0.053 |
|  |  | 4 | 0.265 | 0.186 | 0.445 | 0.435 |
|  |  | 5 | 0.638 | 0.406 | 0.162 | 0.214 |
|  |  | 6 | 0.297 | 0.186 | 0.8 | 0.082 |
|  |  | 7 | 0.9 | 0.671 | 0.386 | 0.067 |
|  |  | 8 | 0.212 | 0.335 | 1.017 | 0.37 |
|  |  | 9 | 0.407 | 0.624 | 0.294 | 0.617 |
| 2 | 3 | 1 | 0.51 | 0.293 | 0.372 | 0.115 |
|  |  | 2 | 0.501 | 1.039 | 0.44 | 0.273 |
|  |  | 3 | 0.501 | 0.462 | 0.497 | 0.16 |
|  |  | 4 | 0.568 | 0.243 | 1.148 | 0.184 |
|  |  | 5 | 0.244 | 0.345 | 0.744 | 0.061 |
|  |  | 6 | 0.54 | 0.346 | 0.868 | 0.249 |
|  |  | 7 | 0.723 | 0.294 | 0.517 | 0.374 |
|  |  | 8 | 0.251 | 0.458 | 0.283 | 0.411 |
|  |  | 9 | 0.472 | 0.324 | 0.218 | 0.191 |
| 2 | 4 | 1 | 0.673 | 0.238 | 0.247 | 0.042 |
|  |  | 2 | 0.439 | 0.368 | 0.461 | 0.069 |
|  |  | 3 | 0.304 | 0.101 | 0.519 | 0.332 |
|  |  | 4 | 0.076 | 0.123 | 0.259 | 0.052 |
|  |  | 5 | 0.085 | 0.484 | 0.195 | 0.221 |
|  |  | 6 | 0.069 | 0.273 | 0.031 | 0.112 |
|  |  | 7 | 0.656 | 0.403 | 0.443 | 0.135 |
|  |  | 8 | 0.349 | 0.309 | 0.334 | 0.345 |
|  |  | 9 | 0.453 | 0.344 | 0.434 | 0.12 |
| 3 | 5 | 1 | 0.295 | 0.22 | 0.296 | 0.661 |
|  |  | 2 | 1.005 | 1.045 | 0.621 | 0.325 |
|  |  | 3 | 0.659 | 0.554 | 0.675 | 1.553 |
|  |  | 4 | 0.642 | 0.949 | 0.838 | 1.619 |
|  |  | 5 | 0.099 | 0.624 | 0.175 | 0.747 |
|  |  | 6 | 1.055 | 0.16 | 0.95 | 0.516 |
|  |  | 7 | 0.229 | 0.839 | 0.592 | 0.148 |
|  |  | 8 | 0.504 | 0.33 | 0.575 | 0.366 |
|  |  | 9 | 0.355 | 0.561 | 0.421 | 1.065 |
| 4 | 6 | 1 | 0.335 | 0.149 | 0.151 | 0.101 |
|  |  | 2 | 0.112 | 0.075 | 0.088 | 0.232 |
|  |  | 3 | 0.622 | 0.128 | 0.108 | 0.019 |
|  |  | 4 | 0.404 | 0.19 | 0.505 | 0.171 |
|  |  | 5 | 0.243 | 0.086 | 0.341 | 0.051 |
|  |  | 6 | 0.362 | 0.219 | 0.543 | 0.173 |
|  |  | 7 | 0.293 | 0.26 | 1.148 | 0.021 |
|  |  | 8 | 0.093 | 0.213 | 0.619 | 0.128 |
|  |  | 9 | 0.375 | 0.352 | 0.323 | 0.04 |
| 5 | 7 | 1 | 0.356 | 0.549 | 0.329 | 0.227 |
|  |  | 2 | 0.218 | 0.291 | 0.47 | 0.217 |
|  |  | 3 | 0.174 | 0.141 | 0.332 | 0.169 |
|  |  | 4 | 0.18 | 0.308 | 0.136 | 0.393 |
|  |  | 5 | 0.296 | 0.156 | 0.361 | 0.281 |
|  |  | 6 | 0.161 | 0.124 | 0.172 | 0.035 |
|  |  | 7 | 0.244 | 0.133 | 0.566 | 0.104 |
|  |  | 8 | 0.295 | 0.287 | 0.104 | 0.289 |
|  |  | 9 | 0.134 | 0.396 | 0.32 | 0.164 |
| 3 | 8 | 1 | 1.143 | 0.817 | 1.094 | 0.78 |
|  |  | 2 | 0.996 | 0.811 | 0.839 | 0.683 |
|  |  | 3 | 1.217 | 0.998 | 0.927 | 0.904 |
|  |  | 4 | 1.017 | 0.963 | 1.338 | 0.657 |
|  |  | 5 | 0.866 | 1.435 | 1.248 | 1.265 |
|  |  | 6 | 0.828 | 0.601 | 0.828 | 1.061 |
|  |  | 7 | 0.926 | 1.429 | 1.591 | 0.783 |
|  |  | 8 | 0.899 | 1.114 | 0.99 | 0.615 |
|  |  | 9 | 0.752 | 1.588 | 1.251 | 0.71 |

（表8完）