ICS 37.100.01

A 17

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—201X

数字印刷系统的使用要求及检验方法

Use Requirements and Test Methods for Digital Printing System

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

2016-××-××发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

- 2016-××-××实施

发布

目    次

目    次	I

前    言	II

数字印刷系统的使用要求及检验方法	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 使用要求	3

4.1 工作环境要求	3

4.2 软件功能要求	3

4.3 印刷质量要求	3

4.4 维护要求	4

5 检验方法	4

5.1 检验环境	4

5.2标准检测版	4

5.3 检验方法	4

附　录　A  (规范性附录)  不应使用的纸张	7

附　录　B  (规范性附录)  数字印刷系统测试版图样	8

附　录　C  (规范性附录)  测量色度用底衬材料	10

附　录　D （规范性附录）色差和色差的标准偏差	11

参考文献	12

前    言

本标准依据GB/T 1.1-2009给出的规则编写。

本标准由国家新闻出版广电总局提出。

本标准由全国印刷标准化技术委员会（SAC/TC170）归口。

本标准起草单位：杭州日报盛元印务有限公司、安徽安泰新型包装材料有限公司、杭州电子科技大学、北京时美时代科技发展有限公司、深圳劲嘉彩印集团股份有限公司、北京东港嘉华安全信息技术有限公司、北京盛通印刷股份有限公司、永发印务（东莞）有限公司、富士施乐（中国）有限公司、大恒数码印刷（北京）有限公司、北京经纶全讯科技有限公司、佳能（中国）有限公司、惠普（中国）有限公司、理光软件研究所（北京）有限公司、柯尼卡美能达（中国）投资有限公司。

本标准主要起草人：王征、董 雷、王 强、杨 萍、朱震光、山田孝光、钟家海、徐守勇、朱 炜、曹 青、黄 朝、张玉亭、李奎涛、吴净土、陈 挺。

数字印刷系统的使用要求及检验方法

  - 范围

本标准规定了数字印刷系统与印刷质量相关的使用要求及其检验方法。

本标准适用于静电成像或喷墨成像为成像机理、纸张为承印物的数字印刷系统，其他类型的数字印刷系统可参照使用。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 451.2  纸和纸板定量的测定

GB/T 10073  静电复印品图像质量评价方法

GB/T 17934.2  印刷技术  网目调分色片、样张和印刷成品的加工过程控制 第2部分：胶印

GB/T 18722  印刷技术  反射密度测量和色度测量在印刷过程控制中的应用

GB/T 18883  室内空气质量指标

CY/T 3  色评价照明和观察条件

ISO 13655-2009  印刷技术  印刷图像的光谱测量和色度计算（Graphic technology - Spectral measurement and colorimetric computation for graphic arts images）

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 数字印刷	digital printing

由数字信息生成逐印张可变的图文影像，借助成像装置，直接在承印物上成像或在非脱机影像载体上成像，并将呈色及辅助物质间接传递至承印物而形成印刷品，且满足工业化生产要求的印刷方法。

[GB/T 9851.8-2013, 2.1]

- 3.2

- 数字印刷系统	digital printing system

满足数字印刷生产所需的数字印刷机及其它相关软硬件的总称。

- 3.3

- 灰平衡	 gray balance

在规定的印刷条件与观测条件下，青、品红和黄以一定比列的阶调值（网点面积）所叠印出灰色的状态。

- 3.4

- 均匀性 	homogeneity

在同一印刷样张上，相同颜色特性的图文数据呈现出的颜色一致性程度。

- 3.5

- 套准 	register

在多色印刷时，任意两色图像相应位置重合的准确度。

[GB/T 9851.1-2008，3.6]

- 3.6

- 阶调   tone gradation

图像明暗或颜色深浅变化的视觉表现。

[GB/T 9851.1-2008,4.12]

- 3.7

- 阶调值 	tone value

图像阶调的数值量度。在印刷复制技术中，常以网点覆盖率表示。

[GB/T 9851.2-2008，2.9.2]

- 3.8

- 网点 dot

构成印刷图像的基本元素。通过其面积和/或空间频率变化再现图像的阶调和颜色。

[GB/T 9851.2-2008,2.7]

- 3.9

- 分辨力 	resolution power

设备或材料对影像的细节的辨别或记录能力。一般用单位长度内，设备能够辨别像素的数量来衡量。

[GB/T 9851.2-2008,2.13]

- 4 使用要求

- 4.1 工作环境要求

- 4.1.1温湿度

温度应为(23±5)℃、相对湿度应为（50±10）%。

- 4.1.2空气质量

- 室内氨气及粉尘宜符合GB/T 18883中的规定。

- 4.2 软件功能要求

- 数字印刷系统的软件应可接受PDF、PS、EPS、TIFF文件格式的文件,并应具备颜色管理和作业管理功能。

- 4.3 印刷质量要求

- 4.3.1纸张质量要求

- 单张纸纸张的克重范围应在(80~250)g/m²之间,卷筒纸纸张的克重范围应在(60~160)g/m²之间。不应使用附录A中所列纸张。

- 4.3.2颜色再现要求

黑、青、品红、黄四原色实地CIELAB色差(ΔE*ab)的标准偏差值均应不大于0.9。

- 4.3.3 灰平衡要求

数字印刷系统的灰平衡采用附录B中的印刷质量标准测试版，要求中性灰色块与其对应阶调的黑色块的CIELAB色差的标准偏差不大于1.5。

- 4.3.4 图像套准要求

任意两个原色套准十字线的最大偏差静电设备不大于0.05mm，喷墨设备不大于0.08mm。

- 4.3.5 图像分辨力要求

测试样张能清晰分辨的线对不小于5.6线/毫米。

- 注：此处“线/毫米”实际是“线对/毫米”，通常称为“线/毫米”，也可用频率单位mm-1表示。

- 4.3.6 颜色均匀性要求

要求附录B中印刷均匀性标准测试版的A区域任一实地色块的色度值与所有九个目标测量区域中相同色块的色度值的平均值间的CIELAB色差(ΔE*ab)不大于2.0。

- 4.3.7 脏迹要求

- 数字印刷品表面任意10000平方毫米面积内，直径不小于0.3mm的脏迹数量不多于3个，直径不小于0.5mm的脏迹数量不多于1个。

- 4.4 维护要求

4.4.1放置数字印刷机的房间的的温度和湿度要达到4.1.1的要求后，再执行色校正。

4.4.2推荐每天至少要执行一次色校正，可根据印刷量和品质要求来增加色校正的频率；同一产品分批印刷时，每次印刷输出前，需进行色彩校正。

4.4.3在维护修理了数字印刷机本机后，要先试印刷一段时间后等机器达到正常状态后再执行色校正，执行完色校正之后再开始正式的印刷。

- 检验方法

- 5.1 检验环境

测试环境要求防尘、整洁、呈中性灰色；观察条件应符合CY/T 3的规定。

温度：（23±5）℃；相对湿度：（50±10）%

- 5.2 标准测试版

本标准的检验标准测试版分为印刷均匀性标准测试版和印刷质量标准测试版，标准测试版示意图见附录B。

- 5.3 检验方法

- 5.3.1 环境要求的检验

5.3.1.1 采用标定的温度计和湿度计检验，定期采集与记录正常生产时的环境温度及其相对湿度。

5.3.1.2 氨气和粉尘按照GB/T 18883的要求检测。

- 5.3.2 软件要求的检验

查验数字印刷系统软件的文件接收功能、颜色管理功能和作业管理功能。

5.3.3 纸张克重检验方法

按照GB/T 451.2的要求进行检测。

- 5.3.4 印刷质量的检验

- 5.3.4.1 颜色再现测试

使用附录B中的印刷质量标准测试版，打印100张，每10张抽取1张样张，计算所有抽样样张的原色实地色度值与其色差的平均值的标准偏差。

色差ΔE采用1976 CIELAB色差公式，承印物应符合GB/T 17934.2规定的1类纸要求。测量用底衬应符合附录C的要求。

颜色再现的检测按照以下规定的方法进行，色度数据的测量按照GB/T 18722规定的方法进行。

  - 在同一批次中抽取10张以上的测试样张，测量附录B印刷质量标准测试版图样中所示的C区域的原色CMYK色块的L*、a*、b*值；

  - 运用附录D中的计算公式，计算任一原色实地色块与C区域中相同色块平均值的CIELAB色差及色差标准偏差。

- 5.3.4.2 灰平衡测试

灰平衡的检测按照以下规定的方法进行，色度数据的测量按照GB/T 18722规定的方法进行。

  - 在同一批次中抽取10张以上的测试样张，测量附录B印刷质量标准测试版图样中所示的D区域，各色块的L*、a*、b*值，选取灰平衡导表中各阶调最为接近a=0，b=0的灰色色块的色度值；测量对应阶调的黑色色块L*、a*、b*值。

  - 按照附录D中的计算公式D.1计算各样张灰色块与对应阶调黑色块的CIELAB色差；运用附录D中的计算公式D.2，计算色差的标准偏差。

- 5.3.4.3 图像套准测试

使用精度为0.01mm的50倍读数放大镜，测量附录B中的印刷质量标准测试版的F区域的任两色图像位置间的套准误差，取其最大值，作为该样张的图像套准误差。

- 5.3.4.4 图像分辨力测试

- 分辨力图（见图1）由10组不同空间频率的图样组成，每组图样为五条互相垂直、以及45°角方向的线对组成，各组图样的空间频率分别为：4.0线/毫米、4.5线/毫米、5.0线/毫米、5.6线/毫米、6.3线/毫米、7.1线/毫米、8.0线/毫米、9.0线/毫米、10.1线/毫米、11.3线/毫米。

图1：分辨力示意图

样张的图像分辨力按照GB/T 10073规定的方法进行测量。

- 5.3.4.4 颜色均匀性测试

  - 测量附录B的印刷均匀性标准测试版的A区域相同色块（C100％、M100％、Y100％、K100％）色块的L*、a*、b*值；

  - 运用附录D中的计算公式D.1，计算任一实地色块与所有目标测量区域中的相同色块平均值的CIELAB色差。

- 5.3.5 脏迹的检测

采用分度值为0.1mm读数放大镜检测。

附 录 A

（规范性附录）

不应使用的纸张

A.1 不应使用纸张见表A.1

表A.1 不应使用的纸张一览表

| 分类 | 方式 | 不应使用的纸张 |
| --- | --- | --- |
| 单张纸 | 静电方式 | 热敏纸 |
|  |  | 有导电性的纸（包含铝箔纸） |
|  |  | 高温会熔融的纸（包含复写纸，优泊纸） |
|  | 喷墨方式 | 未经制造商授权的纸 |
| 连续纸 | 静电方式 | 未经制造商授权的纸 |
|  | 喷墨方式 | 未经制造商授权的纸 |
| 预印纸 | 静电方式 | 未经表面除尘的纸 |
|  | 喷墨方式 |  |

附 录 B

(规范性附录)
数字印刷系统标准测试版图样

B.1 印刷均匀性标准测试版图样

说明：

A——CMYK四色的实地及25%、50%、75%的色块；

B——1%~99%的CMYK四色阶调梯尺；

C——原色CMYK实地色条带；

图 B.1 印刷均匀性标准测试版图样

B.2 印刷质量标准测试版图样

说明：

A——原色CMYK实地色条带；

B——分辨力测量标版；

C——C25％、C50％、C75％的灰平衡导表；

D——原色CMYK、二次色RGB的实地色块；原色CMYK、二次色RGB的25%、50%、75%色块；

E——0.5%～100%的原色CMYK以及三色叠印的灰色阶调值色块；

F——图像套准精度测试块。

图B.2印刷质量测试版图样

附 录C
（规范性附录）
测量色度用底衬材料

在测量色度时，背衬的选择要依照印刷时的观察条件。如果选择垫黑测量，应满足ISO 13655:2009的要求。如果选用标准白作为测量背衬，则需要满足：

- 必须为非透射材质，如塑料、陶瓷、纸张等；

- 表面应为漫反射表面状态，无论在任何角度均不发生镜面反射现象；

- 白色衬垫的L*、C*、H*的C*值不能大于3.0；

- 白色衬垫材质不含荧光成分；

- 白色衬垫的CIE LAB的L*值不超过96.5，且其反射率应超出表C所列数据。

表C.1 标准白衬垫光谱反射率

| 波长（nm） | 光谱反射率 |
| --- | --- |
| 400 | 0.30 |
| 410 | 0.30 |
| 420 | 0.75 |
| 450 | 0.75 |
| 460 | 0.80 |
| 670 | 0.80 |
| 680 | 0.75 |
| 700 | 0.75 |
| 注：以上光谱反射率数据在L* 值大于92时测得。 |  |

附录D

(规范性附录)

色差和色差的标准偏差

D.1 色差计算公式

………………………(D.1)

式中：

(j=1,…n)  ——色块j的L值；

(j=1,…n)  ——色块j的a值；

(j=1,…n)  ——色块j的b值；

D.2 色差标准偏差计算公式

标准偏差是反映一组测量数据离散程度的统计指标，用以衡量数据值偏离算术平均值的程度。

色差的标准偏差计算按式D.2：

, N为样本数      …………………(D.2)

式中：

(j=1,…N) ——N个样本中任一CIELAB色差；

——N个样本色差的平均值。

参考文献

[1]  GB/T 9851.1-2008印刷技术术语  第1部分：基础术语

[2]  GB/T 9851.2-2008印刷技术术语  第2部分：印前术语

[3]  GB/T 9851.8-2013 印刷技术术语  第8部分：数字印刷术语