ICS 37.100.01

A17

备案号：XXXXX-201X

中华人民共和国新闻出版行业标准

CY/T XXX—201x

单张金属板胶印过程控制要求及检测方法

Process control requirements and inspection methods for metal planographic printing products

征求意见稿

201x-XX-XX发布

201x-XX-XX实施

国  家  新  闻  出  版  署 发布

目  次

前言	Ⅲ

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　过程控制要求	2

4.1  环境……………………………………………………………………………………………………2

4.2  原材料…………………………………………………………………………………………………2

4.3  橡皮布…………………………………………………………………………………………………4

4.4  印版质量………………………………………………………………………………………………4

4.5  胶印设备………………………………………………………………………………………………4

4.6  涂布金属板质量………………………………………………………………………………………4

4.7  印刷过程控制…………………………………………………………………………………………4

4.7.1  基本条件…………………………………………………………………………………………4

4.7.2  印刷准备…………………………………………………………………………………………4

4.7.3  印刷前调整………………………………………………………………………………………4

4.7.3.1  油墨预置……………………………………………………………………………………4

4.7.3.2  套准…………………………………………………………………………………………4

4.7.3.3  印刷压力调节………………………………………………………………………………5

4.7.3.4  水墨平衡……………………………………………………………………………………5

4.7.3.5  实地密度……………………………………………………………………………………5

4.7.3.6  阶调值增加的最大值………………………………………………………………………5

4.7.3.7  首签样的确认………………………………………………………………………………5

4.7.3.8  目标密度值的确认…………………………………………………………………………5

4.7.4  印刷………………………………………………………………………………………………5

4.7.4.1  抽检频率……………………………………………………………………………………5

4.7.4.2  套印精度……………………………………………………………………………………5

4.7.4.3  水墨平衡……………………………………………………………………………………6

4.7.4.4  印刷内容完整性……………………………………………………………………………6

4.7.4.5  密度均匀性…………………………………………………………………………………6

4.7.4.6  密度稳定性…………………………………………………………………………………6

4.7.4.7  润湿液稳定性………………………………………………………………………………6

4.7.4.8  墨辊温度稳定性……………………………………………………………………………6

4.7.5  热固化……………………………………………………………………………………………6

4.7.5.1  技术要求……………………………………………………………………………………6

4.7.5.2  附着力………………………………………………………………………………………6

4.7.6  信息码……………………………………………………………………………………………6

5　检测方法	6

5.1  视觉检查………………………………………………………………………………………………7

5.2  黑灰……………………………………………………………………………………………………7

5.3  润湿张力………………………………………………………………………………………………7

5.4  尺寸测量………………………………………………………………………………………………7

5.5  粗糙度…………………………………………………………………………………………………7

5.6  方正度…………………………………………………………………………………………………7

5.7  细度……………………………………………………………………………………………………7

5.8  黏度……………………………………………………………………………………………………7

5.9  固体含量………………………………………………………………………………………………7

5.10  色差值、阶调值增加…………………………………………………………………………………8

5.11  密度……………………………………………………………………………………………………8

5.12  印刷内容完整性………………………………………………………………………………………8

5.13  润湿液pH值 …………………………………………………………………………………………8

5.14  润湿液电导率…………………………………………………………………………………………8

5.15  温度……………………………………………………………………………………………………8

5.16  油墨附着力……………………………………………………………………………………………8

附录A（资料性附录）　黑灰检测方法 	10

参考文献………………………………………………………………………………………………………	Error: Reference source not found

图1  镰刀弯示意图 ……………………………………………………………………………………………2

图2  油墨附着力检测示意图 …………………………………………………………………………………9

图A.1  黑灰等级标准对比图 ………………………………………………………………………………10

表1  金属板技术要求…………………………………………………………………………………………3

表2  涂料技术要求……………………………………………………………………………………………3

表3  四色实地密度及容差参考值……………………………………………………………………………5

表4  测控条上色块的阶调值增加的最大值…………………………………………………………………5

表5  热固化胶印操作技术要求………………………………………………………………………………6

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国印刷标准化技术委员会（SAC/TC170）提出并归口。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准起草单位：奥瑞金包装股份有限公司、中粮包装投资有限公司、上海宝钢包装股份有限公司、嘉美食品包装（滁州）集团、昇兴集团股份有限公司、福建福贞金属包装有限公司、迁安市思文科德金属包装有限公司、东莞市精丽制罐有限公司、苏州华源控股股份有限公司、山东环球印铁制罐有限公司、赛邦金属包装股份有限公司、深圳市大满包装有限公司、福建标新易开盖集团有限公司、邯郸市金泰包装材料股份有限公司、深圳职业技术学院、佛山市儒林化工有限公司、上海乔良包装材料有限公司、中山中粤马口铁工业有限公司。
  本标准主要起草人：陈玉飞、程斌才、杜杰、朱争礼、郭莹莹、许家诚、习志兰、陈慧勇、胡建华、梁佐为、沈华加、杨明青、姚立华、江轲、李子杨、张学、张旭亮、高忠德、李麟、张宏。

单张金属板胶印过程控制要求及检测方法

- 范围

- 本标准规定了单张金属板材类胶印过程中涉及的术语和定义、过程控制要求及检测方法。

- 本标准适用于单张金属板材类胶印产品的生产过程控制。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1723  涂料粘度测定法

GB/T 1724  涂料细度测定法

GB/T 6062  表面结构 轮廓法 接触(触针)式仪器的标称特性

GB/T 14216—2008  塑料 膜和片湿润张力的测定

GB/T 18722  印刷技术   反射密度测量和色度测量在印刷过程控制中的应用

GB/T 24988—2010  复印纸

GB/T 33248—2016  印刷技术  胶印橡皮布

GB/T 33993  商品二维码

GB/T 34690.2  印刷技术  胶印数字化过程控制  第2部分：作业环境

GB/T 34690.7  印刷技术  胶印数字化过程控制  第7部分：计算机直接制版

GB/T 34690.8  印刷技术  胶印数字化过程控制  第8部分：胶印设备

GB/T 34690.9—2017  印刷技术　胶印数字化过程控制　第9部分：印刷

CY/T3—1999  色评价照明和观察条件

CY/T XXX—201X  金属胶印质量要求及检测方法

JJG 119  酸度计检定规程

JJG 376  电导仪试行检定规程

QB/T 2025  平版印铁油墨

QB/T 2763—2006  涂覆镀锡(或铬)薄钢板

ISO 13655  印刷技术 印刷图像的光谱测量和色度计算(Graphic technology — Spectral measurement and colorimetric computation for graphic arts images)

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

镰刀弯camber

单张金属板水平放置时，轧制方向的侧边垂直投影呈弧线的现象。

注：镰刀弯示意图见图1。

3

2

1

4

L

说明：

1——轧制方向

2——镰刀弯

3——基准值

4——镰刀弯高度

图1 镰刀弯示意图

3.2

毛刺 splash

金属板边缘出现的垂直于金属板平面的细小尖状凸起。

3.3

边浪 trimmed wave

金属板边缘出现的波浪状翘曲。

3.4

黑灰smudge

- 附着在金属板锡层表面主要成分为锡氧化物的弥散状颗粒。

- 4  过程控制要求

- 4.1  环境

- 应符合GB/T 34690.2的要求。

- 4.2  原材料

- 4.2.1  金属板

- 金属板的主要技术要求见表1。

- 表1金属板技术要求

| 项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 外观 |  | 表面光滑、清洁、平整，不应有油污、破损、锈蚀、针孔缺陷；不应有明显的杂质、污渍、灰尘、凹坑、水渍、划伤缺陷。 |
|  |  | 黑灰不应高于2级a |
| 润湿张力，mN/m |  | ≥32 |
| 宽度允差，mm |  | 同一批次宽度最小值不低于标称宽度，最大值不应超过标称宽度+1 mm。 |
| 长度允差，mm |  | 同一批次长度最小值不低于标称长度，最大值不应超过标称长度+1 mm。 |
| 镰刀弯，mm |  | 每任意1000 mm长度上镰刀弯应不大于1 mm |
| 粗糙度允差， μm | 光亮表面 | 标称粗糙度≤0.30，标称允差±0.05 |
|  | 石纹表面 | 标称粗糙度0.35～0.52，标称允差±0.05 |
|  | 粗糙表面 | 标称粗糙度0.50～0.80，标称允差±0.05 |
| 方正度 |  | 金属板四边应形成直角。两对角线长度差值和任意两个平行边长度差值不应超过0.3 %。 |
| 毛刺 |  | 金属薄板厚度≤0.20 mm的毛刺长度不超过0.02 mm； 金属薄板厚度＞0.20 mm的毛刺长度不超过金属薄板厚度的10%且最大值不超过0.03 mm。 |
| 边浪 |  | 每任意1000 mm长度上边浪高度≤2.0 mm，边浪高度≥1 mm个数≤4个。 |
| a：适用于奶粉罐。 |  |  |

4.2.2  涂料

涂料技术要求见表2。

表2  涂料技术要求

| 项目 | 要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 底涂 |  |  | 面涂 |
|  | 非透明 | 透明 |  |  |
| 外观 | 无结块、无杂质浆液、颜色无明显变化 |  |  |  |
| 细度，μm | ≤15 |  | ≤10 | ≤15 |
| 黏度偏差（4#杯，25℃），s | ±20 |  |  |  |
| 固体含量偏差，% | ±1.5 |  |  |  |
| 保质期 | 6个月 |  |  |  |

4.2.3  油墨

应符合QB/T 2025的要求。

- 4.3  橡皮布

应符合GB/T 33248的要求。

- 4.4  印版质量

应符合GB/T 34690.7的要求。

- 4.5  胶印设备

应符合GB/T 34690.8的要求。

- 4.6  涂布金属板质量

4.6.1  外观应符合QB/T 2763—2006中5.2要求。

4.6.2  同一印张涂膜厚度差应符合QB/T 2763—2006中5.3.1要求。

4.6.3  非透明底涂产品同张同色色差CIE△E00*≤1.0；同批同色色差CIE△E00*≤1.5，不同批同色色差CIE△E00*≤2.0。

注：CIE△E00*相关内容参见GB/T 34690.9—2017附录B。

4.6.4  涂布金属板的涂料附着力符合CY/T XXX—201X《金属胶印质量要求及检测方法》中4.5的要求。

4.6.5  润湿张力应不小于32 mN/m。

- 4.7  印刷过程控制

- 4.7.1  基本条件

同一产品的印刷色序应保持一致。

- 4.7.2  印刷准备

4.7.2.1  应按照印刷机的参数设置与橡皮布匹配的包衬厚度来安装橡皮布。

4.7.2.2  应按照印刷机的参数设置与印版匹配的包衬厚度来安装印版。

- 4.7.3  印刷前调整

- 4.7.3.1  油墨预置

宜通过CIP3/CIP4工作流程，获取印件的油墨量数据文件，传送到印刷机的控制台，对墨区进行预放墨。

注1：CIP3：印前、印刷和印后过程整合（集成）的国际合作组织。

注2：CIP4：印前、印刷和印后多种相关过程整合（集成）的国际合作组织。

- 4.7.3.2  套准

多色版图像轮廓及位置应准确套合,印刷品的任意两色套印允差不大于0.1 mm。

- 4.7.3.3  印刷压力调节

根据涂布金属板的厚度调整印刷压力，保证网点清晰、完整。

- 4.7.3.4  水墨平衡

在印张空白部分不起脏前提下，使用最少的润湿液。

- 4.7.3.5  实地密度

实地密度参考值宜见表3。

表3  四色实地密度及容差参考值

| 颜色 | 实地密度及容差 |
| --- | --- |
| 黑（K） | 1.80±0.15 |
| 青（C） | 1.55±0.07 |
| 品红（M） | 1.45±0.07 |
| 黄（Y） | 1.00±0.10 |

- 4.7.3.6  阶调值增加的最大值

阶调值增加的最大值不宜超过表4的规定。

表4  测控条上色块的阶调值增加的最大值

| 颜色 | 阶调值增加的最大值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 25% | 50% | 75% |
| 黑(K)、青(C)、 品红(M)、黄(Y) | 15% | 20% | 15% |
| 注：数据是在ISO状态T响应且无偏振滤镜条件下测量。 |  |  |  |

- 4.7.3.7  首签样的确认

选取与客户签样一致的印张为首签样。

- 4.7.3.8  目标密度值的确认

测量并记录首签样测控条上的四色实地及50%网点色块密度，作为过程控制中抽样样张的目标密度值。

- 4.7.4  印刷

- 4.7.4.1  抽检频率

宜平均每4 min抽样检查一次。

- 4.7.4.2  套印精度

按4.7.3.2的要求进行监控。

- 4.7.4.3  水墨平衡

按4.7.3.4的要求进行监控。

- 4.7.4.4  印刷内容完整性

印张图文完整,3%网点不丢失,97%网点不糊版，规矩线齐全。

- 4.7.4.5  密度均匀性

同一印张印刷测控条实地密度允差宜在0.07的范围内。

- 4.7.4.6  密度稳定性

印张与首签样印刷测控条对应的实地块和50%网点色块的密度允差宜在0.07的范围内。

注：印刷过程中对色度值控制通常是通过控制实地密度来实现的。

- 4.7.4.7  润湿液稳定性

4.7.4.7.1  宜每4 h检测一次。

4.7.4.7.2  润湿液宜使用软化水，pH值宜为5.0～5.5，变动范围应控制在0.3之内。

4.7.4.7.3  润湿液的电导率值宜为（800～1200）μS/cm，变动范围应控制在300 μS/cm之内。

4.7.4.7.4  润湿液的温度宜为（8～12）℃，变动范围应控制在2 ℃之内。

- 4.7.4.8  墨辊温度稳定性

墨辊温度宜为23 ℃～26 ℃，变动范围应控制在2 ℃之内。

4.7.5  热固化

4.7.5.1  技术要求

热固化胶印操作技术要求见表5。

表5  热固化胶印操作技术要求

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 印刷速度允差 | ±5% |
| 油墨固化条件 | （160±5）℃，（10～12）min |
| 烘道温度控制 | 超出工艺要求±5℃时设备自动报警 并自动停止进料 |

4.7.5.2  附着力

用粘着力为47 N/100 mm胶带撕拉不应有脱落。

4.7.6  信息码

二维码质量应符合GB/T 33993的要求。

注：条形码质量可参考GB 12904的要求。

5  检测方法

5.1  视觉检查

在CY/T 3条件下，目视观察金属板外观、涂料外观、涂料保质期、印刷压力调节、水墨平衡、首签样的确认。

5.2  黑灰

按照附录A给出的方法进行检测。

5.3  润湿张力

按照GB/T 14216要求进行检测。

5.4  尺寸测量

5.4.1  金属板的宽度允差、长度允差、镰刀弯、边浪用分度值为0.01 mm的百分尺测量。

5.4.2  毛刺用分度值为0.001 mm的千分尺测量。

5.4.3  套准精度用分度值为0.01 mm的50倍或50倍以上读数放大境测量任意两色图像位置间的套准误差，取其最大值，作为该印张的套准误差。

5.5  粗糙度

用符合GB/T 6062的触针式粗糙度仪进行测量，取样长度为0.8 mm，评定长度为4.0 mm，探针直径不大于5 μm 。表面粗糙度评定采用轮廓算术平均偏差Ra标示，单位为μm。

按上述方法在金属板试样周向正反方向及轴向任一方向共测量三次，取其中最大值作为金属板表面粗糙度。

5.6  方正度

用分度值为0.01 mm的百分尺分别量取金属板两对角线长度和两组对边长度，分别计算长度差值。以三个差值分别除以三组对应的短边长度值，其比值不应超过0.3 %。

5.7  细度

按照GB/T 1724的规定进行。

5.8  黏度

按照GB/1723的规定进行

5.9  固体含量

5.9.1  仪器和设备

5.9.1.1  鼓风干燥箱：40 ℃～200 ℃，恒温波动不大于±2 ℃。

5.9.1.2  分析天平：精度0.001 g。

5.9.1.3  干燥器：装有变色硅胶的干燥器。

5.9.1.4  铝箔皿：直径约70 mm，高约6 mm。

5.9.2  试验步骤

将铝箔皿放入涂料固化标准温度的鼓风恒温干燥箱中，烘干至恒重，称量铝箔皿的质量m1，取约1.0 g的涂料试样，称量的质量m2，加入2 mL丁酮溶剂，平缓的转动铝箔皿使其混合均匀，使样品覆盖底部。

注：根据涂料固化温度来确定烘箱烘烤温度。

将铝箔皿和样品放入已恒温的涂料固化标准温度的鼓风干燥箱中，干燥（12±2）min后取出，放入干燥器中冷却（5±1）min，称其质量m3。

5.9.3  结果计算

固体含量按式（1

W

=

m3-m1

m2-m1

×100%

）计算：

……………………………………………… ………………（1）

式中：

W ——固体含量，以百分比表示（%）；

m1 ——烘干至恒重铝箔皿的质量；

m2 ——铝箔皿和烘干前涂料的质量；

m3——铝箔皿和烘干后干膜的质量。

注：样品要搅拌均匀，取三个试样测定结果的算数平均值作为试验结果，平行测定结果的极差值与均值的比应不大于3%。

5.10  色差值、阶调值增加

用符合ISO 13655要求的分光光度计测量。

5.11  密度

按照GB/T 18722的要求进行测量。

- 5.12  印刷内容完整性

使用25倍或以上的分度值为0.01 mm刻度放大镜观察。

- 5.13  润湿液pH值

应使用符合JJG 119要求的pH（酸度）计进行测量。

5.14  润湿液电导率

应使用符合JJG 376要求的电导率仪进行测量。

5.15  温度

应使用经检定合格的符合量程的温度计进行测量。

5.16  油墨附着力

裁取100 mm×50 mm印刷品试样，用宽约20 mm粘着力为47 N/100 mm胶带粘贴在试样表面长度约100 mm，用食指平移压紧，并留出15 mm～20 mm长的胶带以便握持。将胶带参照图2方向成45°快速从试样表面撕下。油墨附着力检测示意图见图2。

L1

L2

L5

L4

L3

45°

说明：

L1——胶带粘贴在试样表面长度约100 mm；

L2——胶带宽度约20 mm；

L3——胶带握持长度15 mm～20 mm；

L4——印刷品试样长度100 mm×50 mm；

L5——印刷品试样宽度20 mm。

图2 油墨附着力检测示意图

附录A

（规范性附录）

黑灰检测方法

A.1  取样要求

取边长1000 mm的正方形试样，均匀分成左、中、右三个部位，并分别做标记。

A.2  测定器具

A.2.1  马蹄型磁铁

U型弯处带有平整宽布条自重约2 kg。

A.2.2  法兰绒铁片

厚1 mm宽45 mm长90 mm，表面贴有法兰绒。

A.2.3  测定纸

符合GB/T 24988—2010表3尘埃度优等品要求的复印纸，大小与法兰绒铁片相同。

A.2.4  测定平台

面积远大于法兰绒铁片，表面平整，稳定牢固。

A.3  操作步骤

A.3.1  准备工作

将正方形试样放置于测定平台上，将复印纸放置于待测部位，法兰绒铁片按复印纸大小贴合在复印纸上方，马蹄形磁铁置于法兰绒铁片上。

A.3.2  测试

沿测量部位的长边水平匀速拖动宽布条700 mm距离。

A.3.3  判定

对应图A.1，查看比对复印纸表面的黑灰等级。

1级

2级

3级

4级

5级

6级

图 A.1 黑灰等级标准对比图

参考文献

[1] GB 12904  商品条码 零售商品编码与条码表示