ICS 37.100.01

A 17

CY

中华人民共和国新闻出版行业标准

202×-××-××发布

202×-××-××实施

国家新闻出版署   发布

书刊气味控制印刷工艺指南

Guideline for odor control in printing process of publications

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

CY/T  XX—202X

前  言

本文件根据GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国印刷标准化技术委员会（SAC/TC 170）提出并归口。

本文件起草单位：北京华联印刷有限公司、江苏凤凰新华印务集团有限公司、金鹰 （福建） 印刷有限公司、中华商务联合印刷（广东）有限公司、深圳市紫光普印佳图文系统有限公司、人民教育出版社有限公司、河南新华印刷集团有限公司、东莞金杯印刷有限公司、中央宣传部出版产品质量监督检测中心、湖南天闻新华印务有限公司、北京新华印刷有限公司、中共湖南省委宣传部出版产品质量监督检测中心、浙江省出版产品质量检测中心、天津东洋油墨有限公司、上海深日化工有限公司、浙江固特新材料科技股份有限公司、东港股份有限公司、杭华油墨股份有限公司、鹤山雅图仕印刷有限公司、广东新华印刷有限公司、浙江新华数码印务有限公司、教育科学出版社有限公司、山东省宣传舆情研究中心。

本文件主要起草人：田朝、王旭东、李湲、杨国强、杨波、陈秀兰、锦传银、沈延伟、杨国伟、王伟、樊轶能、李良、何虹、邸琬茗、汪珊珊、赵霄翔、邵巍、王卫国、马志强、肖剑凌、廖修良、范广平、段泽圣、李孟晓、周世富、段志兵、白冰、王月昌。

书刊气味控制印刷工艺指南

1  范围

本文件提供了控制书刊印刷气味所涉及的排版设计、原辅材料选择、印制工艺、包装方式等指导。

本文件适用于图书、期刊等纸质阅读类印刷品，本册、报纸、说明书、宣传册、单页、卡片等纸质印刷品的气味控制。

本文件不适用于特殊气味用途纸质阅读类印刷品的气味控制。

2  规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

气味 odor

嗅闻某些挥发性物质时，嗅觉器官所感受到的感官特性。

[来源：GB/T 10221—2021，5.18]

3.2

书刊气味控制 book and periodical odor control

通过优化排版设计、原辅材料选择、印制工艺、包装方式等，降低书刊印刷气味的工艺技术和管理措施。

4 总则

4.1目标概述

通过书刊气味控制，提供高质量阅读产品，提升消费者阅读体验。

4.2基本原则

使用纸张、油墨、上光油、胶粘剂、清洗剂等原辅材料宜符合绿色环保相关要求，关注原辅材料间适配性和作业环境。

5 工艺控制要点

5.1 排版设计

5.1.1全书图文宜减少大面积高墨量设计。

5.1.2印前制版时，宜采取底色去除等优化工艺，减少总墨量。

5.1.3非涂布纸印刷文件总墨量宜≤300%，涂布纸印刷文件总墨量宜≤330%。

5.2 纸张材料选择

5.2.1纸张材料宜选择气味低类型。

5.2.2同类纸张宜优先选择油墨吸收性较低的。

5.2.3大面积高墨量印刷品不宜选用胶版纸、纯质纸等非涂布纸。

5.3 油墨选择

胶印单张纸宜选择低气味油墨或LED-UV油墨；胶印卷筒纸宜选择热固油墨。

5.4 印刷工艺选择与控制

5.4.1大面积高墨量胶印时，宜开展印刷测试，评估纸张和油墨匹配性。

5.4.2大面积高墨量胶印产品下机后，干燥时间不宜≤8H，且不宜立即进行装订工序。

5.4.3若配备印刷干燥系统，印刷时确保其正常工作，促进印刷品快速干燥。

5.4.4无辅助干燥印刷方式印刷的产品（印张），宜根据墨量大小延长放置时间，减少书刊气味。

5.4.5宜根据纸张类型，合理选用喷粉目数、设定使用量，加快油墨干燥速度。

5.4.6大面积高墨量涂布纸胶印时，收纸堆积高度不宜过高，必要时需增加隔板，防止蹭脏。

5.4.7宜控制pH值、导电率符合工艺参数要求；控制水墨平衡，避免因水大墨大，造成油墨过度乳化。

5.4.8宜配置润湿液过滤循环系统，保持润湿系统清洁无异味。

5.5 表面整饰工艺选择

宜避免大面积UV光油涂布工艺的使用。

5.6 印后包装

5.6.1成品码垛后宜放置通风环境中散味。

5.6.2 宜减少每本塑封等密闭包装方式。

### 附录A

### （资料性）

书刊气味控制印刷工艺指南 简版

参考文献

[1] GB/T 10221-2021 感官分析 术语

[2] GB 38507-2020 油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值

[3] GB 38508-2020 清洗剂挥发性有机化合物含量限值

[4] GB 43631-2023 婴幼儿及儿童用纸品基本安全技术规范

[5] HJ 2503-2011 环境标志产品技术要求 印刷 第一部分：平版印刷

[6] CY/T XXXXX—XXXX 书刊气味测试方法

_________________________________